# UCHWAŁA NR LIII/405/18 RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

# w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice – etap I

# Rozdział 2.

Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru planu

§ 6. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska zakazuje się:

- realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz prowadzenia działalności w sposób stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i wibracji oraz pola elektromagnetycznego przekraczających wartości dopuszczalne;

- odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi oraz zagospodarowania i użytkowania

terenu w sposób powodujący przenikanie ponadnormatywnych zanieczyszczeń do wód i do ziemi;

- prowadzenia  działalności  związanej  wyłącznie  z gospodarowaniem  odpadami,  z wyjątkiem  zbierania i przetwarzania odpadów wytwarzanych jako element towarzyszący prowadzeniu usługi i działalności zgodnych z przeznaczeniem terenu;

- lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyko

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych;

- wykorzystywania do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych lub innych robót budowlanych i prac  ziemnych,  w tym  nadsypywania  i utwardzania  terenu,  odpadów  wydobywczych  pochodzących z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż węgla kamiennego oraz innych odpadów, z wyjątkiem niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych.

- W zakresie uwarunkowań wynikających z występowania złóż kopalin związanych z prawem własności nieruchomości gruntowej, obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż, oraz racjonalnego wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach eksploatacji tych złóż, określa się:

- złoże piasku (kruszywa naturalnego) "Pilchowice 2", zgodnie z zasięgiem przedstawionym na rysunku planu - ustala się teren PE przeznaczony na potrzeby powierzchniowej eksploatacji górniczej, zgodnie z granicami terenu górniczego, przy czym określa się docelową rekultywację terenu w kierunku przywrócenia środowiska naturalnego, w szczególności poprzez wypełnienie wyrobiska wodą lub gruntem umożliwiającym wykorzystanie terenu na potrzeby rolnicze lub leśne;

- złoża piasku (kruszywa naturalnego) "Pilchowice" i "Pilchowice 1", zgodnie z zasięgiem przedstawionym na rysunku planu - ustala się przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów w obrębie złóż, które nie ogranicza potencjalnej eksploatacji złóż w przyszłości, w szczególności zakazuje się zabudowy.

- W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu ustala się:

- tereny  zieleni  pełniące  funkcje  ciągów  ekologicznych  ZE  służące  zachowaniu  obszarów  dolin  rzek i cieków, stawów, jarów, oraz innych obszarów i enklaw zieleni i zadrzewień wraz z naturalnym ukształtowaniem terenu, znaczących dla zachowania bioróżnorodności, ochrony siedlisk, swobodnego przemieszczania zwierząt oraz ciągłości systemu przewietrzania i odwodnienia obszaru – obowiązują warunki zagospodarowania terenu i ograniczenia w jego użytkowaniu określone dla terenów ZE w § 30;

- ograniczenia w kształtowaniu obiektów i budowli rolniczych na terenach rolnych R, zgodnie z zasadami

określonymi dla terenów R w § 29;

- strefy ochrony krajobrazu, zgodnie z zasięgiem określonym na rysunku planu – zakazuje się:

  - sytuowania obiektów wysokościowych, masztów, wież, słupów, kominów i innych  konstrukcji wsporczych, o wysokości powyżej 10 m – nie dotyczy inwestycji celu  publicznego  z zakresu infrastruktury technicznej oraz innych obiektów uzbrojenia terenu, a także służących ochronie środowiska i przyrody lub związanych z gospodarką leśną;

  - utwardzania dróg polnych i leśnych, poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę, z wykorzystaniem materiałów  betonowych,  ceramicznych,  bitumicznych  oraz  odpadów  wydobywczych  pochodzących z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż węgla kamiennego oraz innych odpadów, z wyjątkiem niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych;

  - zmiany ukształtowania terenu, w tym niwelacji i nadsypywaniu terenu, z wyjątkiem robót budowlanych i ziemnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz dotyczących infrastruktury technicznej i drogowej, wód powierzchniowych oraz elementów odwodnienia terenu i ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowli hydrotechnicznych.

§ 7. 1. W zakresie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazuje się zabytki wpisane do rejestru zabytków, o których mowa w ust. 2, oraz określa się zabytki chronione ustaleniami planu, o których mowa w ust. 3.

- Wskazuje  się  zabytki  wpisane  do  rejestru  zabytków,  oznaczone  na  rysunku  planu,  chronione  na podstawie przepisów odrębnych, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2:

- budynek kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela z XVIII wieku przy ul. Dworcowej 35 oraz obszar w granicach ogrodzenia kościoła, w tym cmentarz przykościelny – nr rejestru A/296/60 (decyzja z dn. 07.03.1960 r.);

- budynek plebani kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela z XVIII wieku przy ul. Dworcowej 35 – nr rejestru A/295/60 (decyzja z dn. 07.03.1960 r.);

- budynek dawnego dworu z XVIII wieku przy ul. Damrota 6 (obecnie siedziba Urzędu Gminy Pilchowice) – nr rejestru A/293/60 (decyzja z dn.07.03.1960 r.);

- budynek dawnej szkoły parafialnej z pierwszej połowy XIX wieku przy ul. Dworcowej 33 (obecnie budynek mieszkalny) – nr rejestru A/292/60 (decyzja z dn.07.03.1960 r.);

- budynek dawnego klasztoru  Ojców  Bonifratrów  z pierwszej  połowy  XIX  wieku  przy  ul. Dworcowej 31 (obecnie Szpital Chorób Płuc im. Świętego Józefa) oraz obszar w granicach ogrodzenia szpitala wraz z cmentarzem przyszpitalnym (rejon skrzyżowania ulic Powstańców i Strażaków) – nr rejestru A/290/60 (decyzja z dn.07.03.1960 r.),

- budynek stacyjny kolei wąskotorowej Bytom Karb - Markowice na odcinku Nieborowice-Rudy przy ul. Dworcowej 10A, składający się z dawnego dworca wraz z magazynem przesyłowym oraz obszar linii kolejowej wraz z układem torowym i budowlami inżynierskimi (w granicach obszaru planu) – nr rejestru A/1477/92 (decyzja z dn. 01.03.1993 r.);

- stanowisko archeologiczne (nr  AZP 99-43/8) zidentyfikowane  jako grodzisko z okresu średniowiecza (położone ok. 200m na północ od ul. Gliwickiej oraz na wschód od ul. Bierawka) – nr rejestru C/1093/69 (decyzja z dn. 17.10.1969 r.),

- Ustala się zabytki chronione ustaleniami planu, oznaczone graficznie na rysunku planu:

- budynki zabytkowe – dotyczy budynków według lokalizacji adresowej: ul. Damrota 5 i 7; ul. Dolna Wieś

64; ul. Dworcowa 14, 15, 18, 22 i 29 oraz 31 (cztery budynki na terenie szpitala przy ul. Dworcowa 31);

ul. Powstańców 2; ul. Rynek 1, 9, 13 i 19; ul. Spółdzielcza 1 i 3-9,

- obiekty zabytkowe inne niż budynki - dotyczy obiektów wraz z opisową lokalizacją:

  - obiekty kultu religijnego - krzyże: ul. Dworcowa przed cmentarzem przy kościele (krzyż z postacią Ukrzyżowanego i postacią Matki Boskiej Bolesnej we wnęce); ul. Dworcowa 31 przedpole szpitala (krzyż z postacią Ukrzyżowanego Chrystusa); skrzyżowanie ul. Polnej i Kwiatowej; na cmentarzu przy ul. Powstańców; skrzyżowanie ul. Wielopole, Majowa i Świerczewskiego; skrzyżowanie ul. Wielopole i Dębowa (krzyż z postacią Ukrzyżowanego); skrzyżowanie ul. Damrota i Trześniówka; ul. Dolna Wieś przy posesji nr 23 (krzyż z postacią Ukrzyżowanego); ul. Dolna Wieś przy posesji nr 81 (krzyż z postacią Ukrzyżowanego),

  - obiekty kultu religijnego – figury, groty, kapliczki: ul. Rynek (figura św. Jana Nepomucena na Rynku), ul. Dworcowa 31 (figura św.  Józefa  z Dzieciątkiem  na  elewacji  frontowej  budynku  szpitala), ul. Dworcowa 35 (grota z figurą  Matki  Boskiej  z Dzieciątkiem  za  cmentarzem  przykościelnym), ul. Polna obok posesji nr 7 (kapliczka pw. Niepokalanego Poczęcia), skrzyżowanie ul. Leboszowskiej i Podgórnej (kapliczka św. Jana Nepomucena przy posesji nr 28),

  - obiekty infrastruktury technicznej – transformatory murowane: ul. Strażaków (przy Parku im. Dra Franciszka Moritza), skrzyżowanie ul. Damrota i Trześniówka, ul. Dolna Wieś przy posesji nr 27,

  - obiekty militarne – schrony (bunkry) przy ul Trześniówka (na wschód i zachód od drogi na Ochojec),

- obszar zabytkowy -  park  przy  dawnym  dworze,  obecnie  otoczenie  budynku  Urzędu  Gminy  przy ul. Damrota 6;

- stanowiska archeologiczne – dotyczy stanowisk wpisanych do Krajowej Ewidencji Zabytków Archeologicznych według arkusza (obszaru) AZP 99-43 o numerach na arkuszu: 5, 6, 7, 9, 10, 12-25, 29.

- W zakresie ochrony budynków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, ustala się:

- nakaz zachowania powierzchni zabudowy budynku i wysokości budynku oraz kształtu dachu, a także wielkości i rozmieszczenia otworów drzwiowych i okiennych, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3:

- dopuszcza się rozbudowę budynków, z wyjątkiem budynków ul. Dworcowa 31 (cztery budynki na terenie 8UP stanowiące układ zabudowań zabytkowego szpitala), przy czym:

  - powierzchnia zabudowy rozbudowanej części nie może być większa niż 30% powierzchni zabudowy budynku zabytkowego,

  - rozbudowa może obejmować wyłącznie tylną część budynku - nie może dotyczyć zmiany zasięgu ścian stanowiących elewację frontową budynku oraz ścian bocznych w stosunku do elewacji frontowej,

  - rozbudowaną część budynku należy kształtować jako prostopadłościenną bryłę o ścianach zewnętrznych ukształtowanych względem siebie pod kątem prostym,

  - rozbudowana część budynku nie może być wyższa od wysokości budynku zabytkowego;

- dopuszcza  się  roboty  budowlane  wynikające  z zapewnienia  wymogów  bezpieczeństwa  technicznego i użytkowego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych;

- nakaz zachowania na elewacji pierwotnych elementów wystroju, o ile występują, z możliwością ich zdjęcia na czas prowadzenia robót budowlanych i ponownego zamontowania w pierwotnym miejscu lub ich odtworzenia;

- zakaz sytuowania na elewacji frontowej klimatyzatorów, wentylatorów, anten satelitarnych, zewnętrznych

przewodów dymowych i wentylacyjnych;

- zakaz stosowania na elewacji budynków blachy trapezowej lub falistej, okładzin i paneli elewacyjnych ze sztucznych tworzyw winylowych, plastikowych, aluminiowych, a także stosowania na pokryciach dachów o kącie nachylenia powyżej 20° blachy trapezowej lub falistej.

- W zakresie ochrony obiektów zabytkowych (innych niż budynki), o których mowa w ust. 3 pkt 2, ustala

się:

- nakaz zachowania formy zewnętrznej obiektu:

  - zakazuje się rozbudowy, nadbudowy i przebudowy,

  - dopuszcza się prowadzenie prac i robót związanych z utrzymaniem obiektu w dobrym stanie technicznym, użytkowym i estetycznym,

  - dopuszcza się przeniesienie obiektów kultu religijnego w inne miejsce;

- nakaz zachowania pierwotnych elementów wystroju, z możliwością ich zdjęcia na czas prowadzenia robót budowlanych i ponownego zamontowania w pierwotnym miejscu lub ich odtworzenia.

- W zakresie ochrony obszaru zabytkowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nakazuje się zagospodarowanie w obrębie obszaru przeważającego udziału powierzchni zieleni urządzonej przy zachowaniu istniejących zadrzewień lub ich odtworzenie poprzez nasadzenia zastępcze, z dopuszczeniem zmian gatunkowych.

- W zakresie ochrony stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 3 pkt 4, przy zagospodarowaniu terenu i kształtowaniu zabudowy w obszarze stanowiska archeologicznego lub w strefie ochrony stanowiska archeologicznego wyznaczonej w odległości 20 m od punktowej lokalizacji stanowiska, roboty budowlane i ziemne należy  prowadzić  w sposób  umożliwiający  ochronę  ewentualnego  zabytku  archeologicznego, w szczególności polegającą na jego udokumentowaniu i zabezpieczeniu.

- Określa się  strefy  ochrony  konserwatorskiej,  zgodnie  z zasięgiem  określonym  na  rysunku  planu, w podziale na: SK1 – strefa obejmująca ścisłe centrum Pilchowic, SK2 – strefa obejmująca otoczenie ścisłego centrum, w których obowiązują:

- zachowanie warunków ekspozycji zabytków poprzez zakaz sytuowania nowej zabudowy w zakresie:

  - obszarów objętych wpisem do rejestru zabytków nr A/296/60 (obszar w granicach ogrodzenia kościoła pw. św. Jana Chrzciciela) i nr A/290/60 (obszar w granicach ogrodzenia dawnego klasztoru Ojców Bonifratrów - obecnie Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa) oraz obszaru zabytkowego objętego ochroną ustaleniami planu stanowiącego otoczenie dawnego dworu (obecnie budynek urzędowy);

  - terenów w odległości 20m  od  budynków  zabytkowych  objętych  wpisem  do  rejestru  zabytków nr A/295/60 (plebania kościoła pw. św. Jana Chrzciciela) i nr A/1477/92 (budynek stacyjny kolei wąskotorowej, składający się z dawnego dworca wraz z magazynem przesyłowym) oraz nr A/292/60 (budynek dawnej szkoły parafialnej);

- ochrona układów i założeń zieleni komponowanej, w tym parków, ogrodów, skwerów, alei drzew lub innych form zieleni towarzyszącej zabytkom w strefie SK1 – należy zachować lub odtworzyć historyczną kompozycję zieleni  w ramach  zabytkowego obszaru,  z dopuszczeniem  zmian gatunkowych  i nasadzeń zastępczych, z przeważającym udziałem rodzimych gatunków liściastych;

- ochrona historycznych i posiadających walory kulturowe elementów zagospodarowania działki w zakresie obszarów objętych wpisem do rejestru zabytków nr A/296/60 i nr A/290/60 w strefie SK1, w postaci ogrodzeń, bram, obiektów małej architektury, schodów i balustrad oraz nawierzchni w zakresie chodników, dojazdów i placów – należy zachować lub odtworzyć wymienione elementy zagospodarowania działki, o ile występują, wraz z pierwotnymi elementami wystroju;

- zakaz sytuowania budowli z blachy trapezowej i falistej, a także stosowania na elewacji budynków blachy trapezowej lub falistej oraz okładzin i paneli elewacyjnych ze sztucznych tworzyw winylowych, plastikowych, aluminiowych;

- w przypadku kształtowania nowej zabudowy ustala się:

  - nakaz sytuowania budynków w sposób równoległy lub prostopadły do linii rozgraniczającej tereny dróg lub w stosunku do granic działki budowlanej lub do istniejących budynków,

  - nakaz kształtowania gabarytów budynków jako prostopadłościennych lub sześciennych brył,

  - nakaz stosowania symetrycznych dachów dwuspadowych lub czterospadowych o kącie nachylenia od 20° do 45°, z dopuszczeniem dachów naczółkowych, półszczytowych, namiotowych, mansardowych, uskokowych lub mieszanych konstrukcji wielospadowych, z zastrzeżeniem lit. d,

  - dopuszcza się stosowanie dachów płaskich w przypadku kształtowania budynków parterowych o jednej kondygnacji nadziemnej, lub o ile ich udział w powierzchni wszystkich dachów w obrębie działki budowlanej nie będzie większy niż 30%,

  - nakaz stosowania na pokryciach dachów o kącie nachylenia powyżej 20°, dachówki lub blachodachówki w odcieniach kolorów: czerwony, brązowy, grafitowy lub szary,

- w przypadku odbudowy budynków, rozbudowy istniejących budynków oraz nadbudowy lub zmiany konstrukcji dachu istniejących budynków obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w pkt 5.

§ 8. Ustala  się  obszary  przestrzeni  publicznych,  zgodnie  z zasięgiem  określonym  na  rysunku  planu  - wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej obejmują:

- zagospodarowywanie terenów w sposób zapewniający bezpieczne warunki przebywania i przemieszczania się	ludzi, w szczególności poprzez stosowanie rozwiązań uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych oraz koordynujących współistnienie ruchu pieszego i rowerowego;

- wyposażenie  terenu  w oświetlenie  publiczne  oraz  kosze  na  śmieci  lub  inne  urządzenia  zapewniające

zachowanie czystości;

- wymóg osłonięcia zielenią nowych budynków infrastruktury technicznej oraz naziemnych stacji transformatorowych, stacji redukcji gazu i przepompowni ścieków;

- zakaz sytuowania  obiektów  budowlanych  z blachy  trapezowej  i falistej  lub  z tworzyw  sztucznych, w szczególności dotyczy to garaży, budynków gospodarczych, wiat, straganów, pawilonów, kiosków lub innych obiektów gospodarczych, technicznych, handlowych i gastronomicznych.

§ 9. 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, na podstawie

odrębnych przepisów – dotyczy:

- Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” wraz z jego otuliną, zgodnie z granicami obszaru i otuliny określonymi na rysunku planu - obowiązują wymogi ochrony określone w akcie ustanawiającym ochronę prawną parku krajobrazowego a także zasady ochrony przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu, o których mowa w § 6 ust. 3;

- zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wymieniony w § 7 ust. 2 i oznaczonych na rysunku planu - obowiązują wymogi ochrony na podstawie decyzji ustanawiających prawną formę ochrony oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, o których mowa w § 7;

- złóż  kruszyw  naturalnych  (piasku)  objętych  prawem  własności  nieruchomości  gruntowej,  zgodnie z zasięgiem określonym na rysunku planu, obejmujące złoże „Pilchowice 2” (eksploatowane) oraz złoża

„Pilchowice”  i „Pilchowice  1”  (wyeksploatowane)  –  w zakresie  ochrony  złóż  obowiązują  ustalenia, o których mowa w § 6 ust. 2.

- Przedstawia się granice terenu i obszaru górniczego „Pilchowice 2” - ochronę zapewnia się poprzez ustalenie terenu PE przeznaczonego wyłącznie na potrzeby powierzchniowej eksploatacji górniczej.

- Przedstawia się granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie których obowiązują przepisy prawa wodnego, obejmujące obszary, zgodnie z zasięgiem określonym na rysunku planu, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi co najmniej raz na 10 lat oraz jest średnie i wynosi co najmniej raz na 100 lat – ochronę przed powodzią zapewnia się poprzez:

- zakaz zabudowy oraz dokonywania takich zmian ukształtowania terenu oraz takiego użytkowania, wykorzystania i zagospodarowania terenu, które spowodują zwiększenie zagrożenia powodzią oraz utrudnią ochronę przed powodzią;

- przeznaczenie  i zasady  zagospodarowania  na  potrzeby  terenów  zieleni  pełniących  funkcje  ciągów

ekologicznych ZE oraz terenów lasów ZL.

- Przedstawia się granice obszarów osuwania się mas ziemnych, zgodnie z zasięgiem określonym na rysunku planu, obejmujące osuwiska oraz tereny narażone na występowanie powierzchniowych ruchów masowych – ochronę przed zagrożeniami zapewnia się poprzez:

- zakaz zabudowy oraz dokonywania takich zmian ukształtowania terenu oraz takiego użytkowania, wykorzystania i zagospodarowania terenu, które spowodują zwiększenie zagrożenia osuwiskowego oraz przyczynią się do uaktywnienia powierzchniowych ruchów masowych;

- przeznaczenia  i zasady  zagospodarowania  na  potrzeby  terenów  zieleni  pełniących  funkcje  ciągów

ekologicznych ZE oraz terenów lasów ZL.

§ 10. 1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się granic obszaru wymagającego przeprowadzenia

scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się  parametry  działek uzyskiwanych  w przypadku  wystąpienia procedury  scalenia  i podziału nieruchomości:

- na terenach MNUa - powierzchnia działki nie mniejsza niż 700 m², szerokość frontu działki nie mniejsza

niż 18 m, przy czym dopuszcza się:

  - dla budynków w zabudowie bliźniaczej - powierzchnia działki nie mniejsza niż 400 m², szerokość frontu

działki nie mniejsza niż 12 m.

  - dla budynków w zabudowie szeregowej - powierzchnia działki nie mniejsza niż 200 m², szerokość frontu

działki nie mniejsza niż 8 m;

- na terenach MNa i MNUb  -  powierzchnia  działki  nie mniejsza  niż  800 m²,  szerokość  frontu  działki nie mniejsza niż 20 m, przy czym dopuszcza się dla budynków w zabudowie bliźniaczej powierzchnię działki nie mniejszą niż 400 m², szerokość frontu działki nie mniejszą niż 14 m;

- na terenach MNb - powierzchnia działki nie mniejsza niż 1000 m², szerokość frontu działki nie mniejsza niż 25 m, przy czym  dopuszcza  się  dla  budynków  w zabudowie  bliźniaczej  powierzchnię  działki nie mniejszą niż 500 m², szerokość frontu działki nie mniejszą niż 14 m;

- na  terenach  MU  i MUC  -  powierzchnia  działki  nie mniejsza  niż  500 m²,  szerokość  frontu  działki

nie mniejsza niż 16 m;

- na terenach UMC - powierzchnia działki nie mniejsza niż 400 m², szerokość frontu działki nie mniejsza niż

12 m;

- na terenach UP, UK, UC i U - powierzchnia działki nie mniejszą niż 1000 m², szerokość frontu działki

nie mniejszą niż 20 m;

- na terenach US - powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m², szerokość frontu działki nie mniejszą niż

30 m;

- na terenach PU - powierzchnia działki nie mniejszą niż 3000 m², szerokość frontu działki nie mniejszą niż

30 m;

- dla innych wyżej nie wymienionych terenów - powierzchnia działki nie mniejsza niż 4 m², szerokość frontu

działki nie mniejsza niż 2 m;

- kąt położenia  granic  działki  w stosunku  do  pasa  drogowego  należy  kształtować  prostopadle  lub w przedziale od 80° do 100°.

§ 11. 1. Obowiązują   ograniczenia   w kształtowaniu   zabudowy   i zagospodarowaniu   terenu   związane z użytkowaniem i przebiegiem istniejących sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z warunkami technicznymi usytuowania danej sieci oraz zagospodarowania terenu i usytuowania obiektów budowlanych w sąsiedztwie danej sieci, w zależności od jej rodzaju i parametrów, w szczególności należy zapewnić dostęp do istniejących sieci infrastruktury technicznej występujących w liniach rozgraniczających danego terenu.

- Obowiązują ograniczenia związane  z użytkowaniem  terenu  wokół  cmentarzy  zlokalizowanych  przy ul. Powstańców na terenie ZC oraz wokół kościoła przy ul. Dworcowej na terenie UK:

- zakazuje się sytuowania nowych budynków mieszkalnych oraz zakładów produkujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego i zakładów przechowujących artykuły żywnościowe – dotyczy,  zgodnie  z zasięgiem  wyznaczonym   na   rysunku   planu,   odległości   od   terenu   cmentarza nie mniejszej niż:

  - 50 m - w przypadku działek budowlanych wyposażonych w sieć wodociągową,

  - 150 m - w przypadku działek budowlanych nie wyposażonych w sieć wodociągową;

- dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie zabudowy istniejącej wykorzystywanej na cele,  o których mowa w pkt 1, w tym roboty budowlane związane z podniesieniem standardów technicznych i użytkowych oraz z dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, z zakazem rozbudowy i nadbudowy;

- w odległości mniejszej niż 150 m od terenu cmentarza zakazuje się lokalizacji ujęć wody i studni służących

do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

- W zakresie zabudowy istniejącej i istniejącego użytkowania, niezgodnych z ustaleniami  planu, dopuszcza się roboty budowlane, które mieszczą się w zakresie określonych dla danego terenu wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem:

- dla zabudowy istniejącej zlokalizowanej poza zasięgiem nieprzekraczalnej linii zabudowy rozbudowa nie może powodować zmniejszenia odległości rozbudowywanej części budynku w stosunku do linii rozgraniczającej tereny dróg publicznych i wewnętrznych;

- dla zabudowy istniejącej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych w zakresie części  budynku,  która  usytuowana  jest  na  terenie  danej  drogi  publicznej  zakazuje  się  rozbudowy i nadbudowy;

- na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się użytkowanie, zagospodarowanie i sytuowanie obiektów budowlanych na potrzeby istniejącej zabudowy zagrodowej, w tym budowli rolniczych oraz urządzeń budowlanych z nimi związanych, wyłącznie w zakresie nieruchomości stanowiących część istniejących gospodarstw rolnych na danym terenie.

§ 12. 1. Określa  się   zasady   modernizacji,   rozbudowy   i budowy   systemów   komunikacji   w oparciu o zachowanie i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych dróg publicznych, zapewniających obsługę komunikacyjną terenów w obszarze planu:

- tereny dróg publicznych klasy „główna” oznaczone symbolami 1KDG i 2KDG;

- tereny dróg publicznych klasy „zbiorcza” oznaczone symbolami 1KDZ-3KDZ;

- teren drogi publicznej klasy „lokalna” oznaczony symbolem KDL;

- tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” oznaczone symbolami 1KDD-37KDD.

- Określa się, że główne warunki powiązania podstawowego układu drogowego z zewnętrznym układem drogowym, opierają się na przebiegu dróg wojewódzkiej i powiatowych, zapewniających powiązanie obszaru planu dla jednostki Pilchowice z jednostkami sąsiednimi i docelowo z gminami sąsiednimi oraz drogami wyższych kategorii o znaczeniu regionalnym – dotyczy:

- drogi wojewódzkiej nr 921 (DW921) relacji Rudy - Zabrze (od gmin Sośnicowice i Kuźnia Raciborska do miasta Knurów) - teren 1KGD;

- drogi powiatowej nr 2925S od drogi DW921 w kierunku północnym przez jednostkę Leboszowice do gminy Sośnicowice – teren 1KDZ;

- drogi powiatowej nr 2929S od drogi DW921 w kierunku południowo-wschodnim przez Dolną Wieś do drogi krajowej nr 78 (DK78) – tereny 2KDZ i 3KDZ;

- Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW-8KDW oraz dopuszcza się realizację nowych dróg wewnętrznych, niewyznaczonych na rysunku planu, w pasie o szerokości nie mniejszej niż:

- 7 m – dotyczy terenów PU i RU;

- 6 m – dotyczy terenów U, UC, UP i US;

- 5 m – dotyczy terenów UK, UMC, MUC i MU;

- 4,5 m – dotyczy pozostałych terenów.

- Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania dla nowej zabudowy w granicach działki budowlanej:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie;

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - nie mniej niż 1 miejsca postojowe na 1 mieszkanie;

- dla zabudowy zamieszkania zbiorowego - nie mniej niż 1 miejsca postojowe na powierzchnię użytkową

1 lokalu zakwaterowania lub okresowego pobytu lub innego lokalu zamieszkania;

- dla  budynku  rekreacji  indywidualnej  -  nie mniej  niż  1 miejsca  postojowe  na  powierzchnię  użytkową

1 budynku rekreacji indywidualnej;

- dla usług publicznych, z zastrzeżeniem pkt 6 - nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 150 m² powierzchni

użytkowej;

- dla usług sportu i rekreacji - nie mniej niż 1 miejsce postojowe na:

  - 200 m² powierzchni użytkowej budynku lub lokalu przeznaczonego na sport i rekreację,

  - 400 m² powierzchni użytkowej terenowych obiektów sportu i rekreacji, występujących poza budynkami, takich jak boiska gier lub korty tenisowe,

- dla usług handlu detalicznego – nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 60 m² powierzchni użytkowej, przy czym nie mniej niż 1 miejsce postojowe na powierzchnię użytkową 1 lokalu handlowego;

- dla usług gastronomii – nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 40 m² powierzchni użytkowej, przy czym nie mniej niż 2 miejsca postojowe na powierzchnię użytkową 1 lokalu gastronomicznego;

- dla pozostałych usług, niewymienionych w pkt 5, 6, 7 i 8 – nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej usług, przy czym nie mniej niż 1 miejsce postojowe na powierzchnię użytkową 1 lokalu usługowego;

- dla produkcji – nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 200 m² powierzchni użytkowej oraz nie mniej niż

1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;

- w zakresie wyżej określonych ustaleń, o których mowa w pkt 5-10, dopuszcza się zmniejszenie wymaganej liczby miejsc do parkowania o 50% o ile w promieniu 200 m od granicy danej działki budowlanej znajdują się ogólnodostępne miejsca do parkowania mogące zrekompensować 50% braku wymaganej liczby miejsc do parkowania.

- W zakresie określonych w ust. 4 miejsc do parkowania nakazuje się zapewnić miejsca na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:

- 1 miejsce dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 6 do 15;

- 2 miejsca dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 16 do 40;

- 3 miejsca dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 41 do 100;

- 4% ogólnej liczby miejsc dla parkingów o liczbie miejsc postojowych powyżej 100.

- Ustala się sposób realizacji miejsc do parkowania, o których mowa w ust. 4:

- dopuszcza się naziemne i podziemne miejsca do parkowania, w tym jako parkingi lub garaże stanowiące część kondygnacji budynku,

- dopuszcza się garaże wolnostojące lub zespoły takich garaży, z zastrzeżeniem pkt 3 i ograniczeń dotyczących stref ochrony konserwatorskiej;

- na terenach UC – zakazuje się garaży wolnostojących lub zespołów takich garaży;

- parkingi naziemne o co najmniej 12 miejscach do parkowania należy obsadzić drzewami ocieniającymi pomiędzy  poszczególnymi  miejscami,  stosując   drzewa   liściaste   z gatunków   rodzimych,   w ilości nie mniejszej niż 1 drzewo na 4 miejsca do parkowania;

- parkingi naziemne, w zależności od liczby miejsc do parkowania oraz ich odległości od sąsiedniej działki

budowlanej, nie mogą ograniczać wykorzystania nieruchomości sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 13. 1. Określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowę nowej infrastruktury	technicznej, w parametrach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania danej infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, przy uwzględnieniu możliwości użytkowego wykorzystania terenu zgodnie z przeznaczeniem oraz przepisów dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych;

- zakazuje się sytuowania nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć, z wyjątkiem przebiegów równoległych do istniejących linii elektroenergetycznych wysokich napięć w pasie o szerokości od skrajnej linii 400 kV nie większej niż 30 m, o ile nie ograniczy to możliwości zabudowy terenu zgodnie z planem oraz przy uwzględnieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych;

- zakazuje  się  sytuowania  urządzeń  i instalacji  wykorzystujących  siłę  wiatru  do  wytwarzania  energii, z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW;

- określa się tereny w granicach których dopuszcza się sytuowanie urządzeń wytwarzających z odnawialnych

źródeł energię o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem pkt 3 i pkt 5:

  - tereny UP, UC, US, U i RU oraz 1PU i 2PU – wyłącznie na potrzeby przeznaczenia podstawowego danego terenu wykorzystując energię słoneczną oraz energię cieplną wód, gruntu i powietrza,

  - teren ITK – wykorzystując energię biogazu;

- za   granice   stref   ochronnych   związanych   z ograniczeniami   w zabudowie   oraz   zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, wywołanych sytuowaniem urządzeń wytwarzających z odnawialnych źródeł energię o mocy przekraczającej 100 kW, uznaje się linie rozgraniczające odpowiednio tereny, o których mowa w pkt 4 – sytuowanie tych urządzeń nie może ograniczać możliwości przeznaczenia i zagospodarowania terenów sąsiednich zgodnie z ustaleniami planu.

2. Ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną, odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, a także obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o rozbudowę istniejących i budowę nowych sieci i urządzeń odpowiednio wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przy czym dopuszcza się:

- zaopatrzenie w wodę w oparciu o indywidualne obiekty służące do ujmowania wód, w tym lokalne studnie przydomowe;

- zaopatrzenie w gaz w oparciu o zbiorniki i butle na gaz;

- zaopatrzenie   w energię   elektryczną   w oparciu   o stosowanie   indywidualnych   urządzeń   i instalacji

wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 i 4;

- zaopatrzenie w energię cieplną w oparciu o stosowanie indywidualnych urządzeń i instalacji grzewczych, w tym wytwarzających energię cieplną z odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 i 4;

- odprowadzenie ścieków w oparciu o stosowanie indywidualnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem zakazu stosowania indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków opartych na rozsączaniu ścieków w gruncie:

  - w granicach obszaru aglomeracji, wyznaczonej w celu prowadzenia zbiorowego systemu gospodarki ściekowej, zgodnie z zasięgiem określonym w akcie ustanawiającym obszar aglomeracji, aktualnym na dzień wnioskowania o realizację danego zamierzenia inwestycyjnego,

  - na działkach budowlanych o powierzchni mniejszej niż 1000 m²;

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód i do ziemi, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych obowiązujących w tym zakresie, przy czym:

  - zakazuje się zmiany kierunków spływu wód powierzchniowych powodujących szkodę dla działek sąsiednich,

  - nakazuje się stosowanie na terenach przeznaczonych pod zabudowę rozwiązań opóźniających spływ wód opadowych i roztopowych z powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją, opartych na infiltracji wody oraz pełniących funkcje retencyjne, w tym umożliwiające zagospodarowanie lub gromadzenie wód opadowych i roztopowych w celu ich użytkowego wykorzystania lub rozsączenia.

§ 14. Ustala się stawkę procentową wynoszącą 10%, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu  wartości  nieruchomości,  zgodnie  z art. 36 ust. 4 ustawy  z dnia  27 marca  2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

# Rozdział 3.

Ustalenia obowiązujące dla poszczególnych terenów

§ 15. 1. Przeznaczenie  i zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej oznaczonych symbolami 1MNa-12MNa i 1MNb-5MNb:

- przeznaczenie podstawowe:

  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

  - zabudowa rekreacji indywidualnej;

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - zabudowa mieszkaniowo-usługowa,

  - lokale usług nieuciążliwych;

- zasady zagospodarowania:

  - zabudowę mieszkaniowo-usługową dopuszcza się wyłącznie jako budynek lub budynki o udziale lokali usług nieuciążliwych nie większym niż 50% powierzchni całkowitej budynku oraz o nie więcej niż 2 lokalach mieszkalnych,

  - usługi   nieuciążliwe   dopuszcza   się   wyłącznie   jako   lokale   w ramach   zabudowy   mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo-usługowej,

  - zakazuje się sytuowania budynków usługowych oraz uciążliwego użytkowania terenu.

2. Zasady  kształtowania  zabudowy  i wskaźniki  zagospodarowania  terenów  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 1MNa-12MNa i 1MNb-5MNb:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,02;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: a) 1MNa-12MNa – 0,5,

b) 1MNb-5MNb – 0,45;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: a) 1MNa-12MNa – 30%,

b) 1MNb-5MNb – 25%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: a) 1MNa-12MNa – 40%,

b) 1MNb-5MNb – 45%;

- maksymalna wysokość zabudowy:

  - 1MNa-12MNa – nie wyżej niż 10 m, przy czym dla garaży i budynków gospodarczych nie wyżej niż

5 m,

  - 1MNb-5MNb – nie wyżej niż 8 m, przy czym dla garaży i budynków gospodarczych nie wyżej niż 4 m;

- maksymalna wysokość budowli:

  - 1MNa-12MNa – dla wiat nie wyżej niż 4 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 10 m,

  - 1MNb-5MNb – dla wiat nie wyżej niż 3 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 8 m;

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie i spadowe, z zastrzeżeniem:

  - na terenach 1MNa-12MNa dla nowej zabudowy o wysokości powyżej 8 m ustala się dachy dwu- i wielospadowe, z dopuszczeniem dachów płaskich wyłącznie o udziale  w powierzchni  wszystkich dachów nie większym niż 30%,

  - na terenach 1MNb-5MNb dla nowej zabudowy o wysokości powyżej 6,5 m ustala się dachy dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia nie większym niż 35º, z dopuszczeniem dachów płaskich wyłącznie o udziale w powierzchni wszystkich dachów nie większym niż 30%;

- sytuowanie budynków w stosunku do granicy działki:

  - zakazuje się zabudowy szeregowej – sytuowania budynków ścianami bez okien i drzwi bezpośrednio

przy dwóch przeciwległych odcinkach granicy działki budowlanej,

  - dopuszcza się zabudowę bliźniaczą – sytuowanie budynków ścianami bez okien i drzwi bezpośrednio

przy jednej, wspólnej granicy sąsiadujących działek budowlanych;

- dla terenów 1MNb-5MNb, objętych strefą ochrony krajobrazu, ustala się:

  - na elewacji budynków należy stosować jasne, o niskiej intensywności zabarwienia i słabym nasyceniu, odcienie kolorów: biały, beżowy, brązowy, szary, żółty, pomarańczowy oraz pochodne tych kolorów,

  - w przypadku dachów o kącie nachylenia powyżej 20º, należy stosować dachówkę, blachodachówkę lub dachówkę bitumiczną, albo inny materiał o fakturze imitującej kształt dachówki, w kolorach czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:

  - 1MNa-12MNa – 700 m², przy czym dopuszcza się 400 m² dla budynków w zabudowie bliźniaczej,

  - 1MNb-5MNb – 1000 m².

§ 16. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z

usługami oznaczonych symbolami 1MNUa-26MNUa i 1MNUb-25MNUb:

- przeznaczenie podstawowe:

  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

  - zabudowa mieszkaniowo - usługowa,

  - zabudowa rekreacji indywidualnej;

- przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa usług nieuciążliwych;

- zasady zagospodarowania:

  - zabudowę mieszkaniowo-usługową dopuszcza się wyłącznie jako budynek lub budynki o udziale lokali usług nieuciążliwych nie większym niż 50% powierzchni całkowitej budynku oraz o nie więcej niż 2 lokalach mieszkalnych,

  - usługi nieuciążliwe  dopuszcza  się  jako  budynki  usługowe,  z zastrzeżeniem  ust. 2 pkt 7,  lub  lokale w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo-usługowej,

  - zakazuje się uciążliwego użytkowania terenu.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonych symbolami 1MNUa-26MNUa i 1MNUb-25MNUb, z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących ochrony budynku zabytkowego na terenie 21MNUb, o których mowa w § 7:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,02;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:

  - 1MNUa-26MNUa – 0,7,

  - 1MNUb-25MNUb – 0,6;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 7:

  - 1MNUa-26MNUa – 40%,

  - 1MNUb-25MNUb – 35%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

  - 1MNUa-26MNUa – 35%,

  - 1MNUb-25MNUb – 40%;

- maksymalna wysokość zabudowy:

  - 1MNUa-26MNUa – nie wyżej niż 11 m, przy czym dla garaży i budynków gospodarczych nie wyżej niż

5 m,

  - 1MNUb-25MNUb – nie wyżej niż 9 m, przy czym dla garaży i budynków gospodarczych nie wyżej niż

4 m;

- maksymalna wysokość budowli - dla wiat nie wyżej niż 3 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 13 m;

- gabarytu  budynków  usługowych  -  łączna  powierzchnia  zabudowy  budynków  usługowych  na  działce

budowlanej nie może być większa niż 150 m²;

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie i spadowe, przy czym dla nowej zabudowy o wysokości powyżej 8 m ustala się dachy dwu- i wielospadowe, z dopuszczeniem dachów płaskich wyłącznie o udziale w powierzchni wszystkich dachów nie większym niż 30%;

- sytuowanie budynków w stosunku do granicy działki:

  - dla terenów 1MNUb-25MNUb zakazuje się zabudowy szeregowej – sytuowania budynków ścianami bez okien i drzwi bezpośrednio przy dwóch przeciwległych odcinkach granicy działki budowlanej,

  - dla terenów 1MNUa-26MNUa dopuszcza się zabudowę szeregową – sytuowanie budynków ścianami

bez okien i drzwi bezpośrednio przy dwóch przeciwległych odcinkach granicy działki budowlanej,

  - dopuszcza się zabudowę bliźniaczą – sytuowanie budynków ścianami bez okien i drzwi bezpośrednio

przy jednej, wspólnej granicy sąsiadujących działek budowlanych;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:

  - 1MNUa-26MNUa – 700 m², przy czym dopuszcza się 400 m² dla budynków w zabudowie bliźniaczej

i 200 m² dla budynków w zabudowie szeregowej,

  - 1MNUb-25MNUb – 800 m², przy czym dopuszcza się 400 m² dla budynków w zabudowie bliźniaczej.

§ 17. 1. Przeznaczenie	i zasady	zagospodarowania	terenów	zabudowy	mieszkaniowo-usługowej

oznaczonych symbolami 1MU-12MU:

- przeznaczenie podstawowe:

  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

  - zabudowa mieszkaniowo - usługowa,

  - zabudowa usługowa,

- przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa produkcji nieuciążliwej,

- zasady zagospodarowania:

  - zabudowę mieszkaniowo-usługową dopuszcza się jako budynek lub budynki o dowolnym udziale funkcji mieszkalnych i usługowych, przy czym o nie więcej niż 4 lokalach mieszkalnych,

  - produkcję nieuciążliwą dopuszcza się jako budynki, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 7, lub lokale w ramach zabudowy  usługowej  -  zakazuje  się  występowania  w jednym  budynku  funkcji  mieszkalnej  wraz z produkcyjną ,

  - zakazuje się sytuowania poza budynkiem budowli, urządzeń i instalacji związanych z produkcją,

  - zakazuje się handlu hurtowego i giełdowego oraz sprzedaży paliw,

  - uciążliwe użytkowanie terenu należy izolować od nieruchomości sąsiednich kształtując pasy zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 2 m lub urządzenia izolacyjne o wysokości nie mniejszej niż 1,8 m.

2. Zasady  kształtowania  zabudowy  i wskaźniki  zagospodarowania  terenów  zabudowy  mieszkaniowo-

usługowej oznaczonych symbolami 1MU-12MU:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,7;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 7 – 40%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

- maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 11 m, przy czym dla garaży i budynków gospodarczych nie wyżej niż 5 m;

- maksymalna wysokość budowli - dla wiat nie wyżej niż 4 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 13 m,

- gabaryty  budynków  produkcji  nieuciążliwej  -  łączna  powierzchnia  zabudowy  budynków  produkcji

nieuciążliwej na działce budowlanej nie może być większa niż 150 m²;

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie i spadowe, przy czym dla nowej zabudowy o wysokości powyżej 8 m ustala się dachy dwu- i wielospadowe, z dopuszczeniem dachów płaskich wyłącznie o udziale w powierzchni wszystkich dachów nie większym niż 30%;

- sytuowanie budynków w stosunku do granicy działki – dopuszcza się:

  - zabudowę szeregową – sytuowanie budynków ścianami bez okien i drzwi bezpośrednio przy dwóch

przeciwległych odcinkach granicy działki budowlanej,

  - zabudowę bliźniaczą – sytuowanie budynków ścianami bez okien i drzwi bezpośrednio przy jednej, wspólnej granicy sąsiadujących działek budowlanych.

§ 18. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej obszarów centralnych oznaczonych symbolami 1MUC-17MUC:

- przeznaczenie podstawowe:

  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,

  - zabudowa mieszkaniowo - usługowa,

  - zabudowa usług nieuciążliwych;

- zasady zagospodarowania:

  - zabudowę mieszkaniowo-usługową dopuszcza się jako budynek lub budynki o dowolnym udziale funkcji mieszkalnych i usługowych,

  - zakazuje się uciążliwego użytkowania terenu.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowo- usługowej obszarów centralnych oznaczonych symbolami 1MUC-17MUC, z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i zabytków  na  terenach  1MUC-8MUC  i 11MUC-14MUC, o których mowa w § 7:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,02;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:

  - 7MUC-9MUC i 13MUC-17MUC – 0,8,

  - 1MUC-6MUC i 10MUC-12MUC – 0,9;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:

  - 7MUC-9MUC i 13MUC-17MUC – 40%

  - 1MUC-6MUC i 10MUC-12MUC – 45%

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

  - 7MUC-9MUC i 13MUC-17MUC – 30%

  - 1MUC-6MUC i 10MUC-12MUC – 25%

- maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 12 m, przy czym dla garaży i budynków gospodarczych nie wyżej niż 4 m;

- maksymalna wysokość budowli - dla wiat nie wyżej niż 4 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 13 m;

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie i spadowe, przy czym dla nowej zabudowy o wysokości powyżej 8 m ustala się dachy dwu- i wielospadowe, z dopuszczeniem dachów płaskich wyłącznie o udziale w powierzchni wszystkich dachów nie większym niż 30%;

- dopuszcza się kształtowanie zwartej zabudowy w pierzei ulic i dróg publicznych, w tym możliwość sytuowania budynku, zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki, w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy.

§ 19. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej obszarów centralnych oznaczonych symbolami 1UMC-4UMC:

- przeznaczenie podstawowe:

  - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

  - zabudowa mieszkaniowo - usługowa,

  - zabudowa usług nieuciążliwych,

- zasady zagospodarowania:

  - zabudowę mieszkaniowo-usługową dopuszcza się jako budynek lub budynki o dowolnym udziale funkcji mieszkalnych i usługowych,

  - zakazuje się uciążliwego użytkowania terenu.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy usługowo- mieszkaniowej obszarów centralnych oznaczonych symbolami 1UMC-4UMC, z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, o których mowa w § 7:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: a) 1UMC – 1,0,

b) 2UMC-4UMC – 1,5;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: a) 1UMC – 40%,

b) 2UMC-4UMC – 60%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: a) 1UMC – 30%,

b) 2UMC-4UMC – 10%;

- maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 12 m, przy czym dla garaży i budynków gospodarczych nie wyżej niż 4 m;

- maksymalna wysokość budowli - dla wiat nie wyżej niż 4 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 13 m;

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie i spadowe;

- dopuszcza się kształtowanie zwartej zabudowy w pierzei ulic i dróg publicznych, w tym możliwość sytuowania budynku, zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki, w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy.

§ 20. 1. Przeznaczenie  i zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy  usług  publicznych  oznaczonych symbolami 1UP-7UP:

- przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług publicznych,

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - lokale usług nieuciążliwych, innych niż usługi publiczne,

  - lokale mieszkalne,

- zasady zagospodarowania:

  - usługom publicznym mogą towarzyszyć specjalistyczne obiekty związane z wykonywaniem zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego lub jednostek im podległych, w szczególności w zakresie utrzymania porządku publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego i pożarowego,

  - zakazuje się uciążliwego użytkowania terenu,

  - usługi  nieuciążliwe,  inne  niż  usługi  publiczne,  dopuszcza  się  wyłącznie  jako  lokale  o udziale nie większym niż 30% powierzchni całkowitej budynku usług publicznych,

  - lokale mieszkalne mogą stanowić udział nie większy niż 20% powierzchni całkowitej budynku.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy usług publicznych oznaczonych symbolami 1UP-7UP, z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na terenach 3UP-7UP, o których mowa w § 7:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,02;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 35%;

- maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż 12 m, przy czym dla garaży i budynków gospodarczych nie wyżej niż 4 m;

- maksymalna wysokość budowli – dla wiat nie wyżej niż 4 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 13 m;

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie i spadowe.

§ 21. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zabudowy usług kultu religijnego oznaczonych symbolami 1UK i 2UK:

- przeznaczenie podstawowe:

  - zabudowa usług kultu religijnego;

  - na terenie 1UK - cmentarz przykościelny;

- zasady zagospodarowania terenu 1UK – zakazuje się sytuowania nowej zabudowy;

- zasady zagospodarowania terenu 2UK - część powierzchni terenu, o udziale nie mniejszym niż 20%, należy zagospodarować w formie zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie usług kultu religijnego.

- Wskaźniki zagospodarowania terenu zabudowy usług kultu religijnego oznaczonych symbolami 1UK:

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15% powierzchni terenu;

- maksymalna wysokość budowli – nie wyżej niż 6 m.

- Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu zabudowy usług kultu religijnego oznaczonych symbolami 2UK, z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, o których mowa w § 7:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

- maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż 12 m, przy czym dla garaży i budynków gospodarczych nie wyżej niż 4 m;

- maksymalna wysokość budowli – dla wiat nie wyżej niż 3 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 15 m;

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie i spadowe.

§ 22. 1. Przeznaczenie  i zasady  zagospodarowania  terenów  zabudowy  usługowej  obszarów  centralnych oznaczonych symbolami 1UC-6UC:

- przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług nieuciążliwych;

- przeznaczenie dopuszczalne - lokale mieszkalne,

- zasady zagospodarowania:

  - zakazuje się uciążliwego użytkowania terenu,

  - lokale mieszkalne mogą stanowić udział nie większy niż 20% powierzchni całkowitej budynku,

  - część powierzchni terenów 1UC i 3UC, o udziale nie mniejszym niż 20%, należy  zagospodarować w formie terenów sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej towarzyszącej  zabudowie  usług nieuciążliwych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy usługowej - lokalne centra usługowe oznaczonych symbolami 1UC-6UC, z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na terenach 1UC-4UC, o których mowa w § 7:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,02;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: a) 4UC-6UC – 1,5

- 3UC – 1,0,

- 1UC i 2UC – 0,8;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: a) 6UC – 70%,

- 3UC-5UC – 60%

- 1UC i 2UC – 40%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: a) 4UC-6UC – 10%,

- 3UC – 20%

- 1UC i 2UC – 30%;

- maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż 12 m, przy czym dla garaży i budynków gospodarczych nie wyżej niż 5 m;

- maksymalna wysokość budowli – dla wiat nie wyżej niż 4 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 13 m;

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie i spadowe.

§ 23. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów usług sportu i rekreacji oznaczonych symbolami

# 1US i 2US:

- przeznaczenie podstawowe – zabudowa i inne obiekty usług sportu i rekreacji;

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - zabudowa usług publicznych,

  - zabudowa usług zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego,

  - zabudowa usług gastronomii,

  - lokale usług handlu;

- zasady zagospodarowania:

  - usługi handlu dopuszcza się jako lokale o udziale nie większym niż  20%  powierzchni  całkowitej budynku usług sportu i rekreacji, publicznych, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego lub gastronomii,

  - część powierzchni  danego  terenu  US,  o udziale  nie mniejszym  niż  20%,  należy  zagospodarować w formie ogólnodostępnego terenu zieleni urządzonej, rekreacyjnej lub wypoczynkowej, w tym jako park, ogród lub skwer z placem zabaw lub strefą aktywności fizycznej,

  - dopuszcza się organizowanie imprez masowych uznając linie rozgraniczające dany tereny US za granice terenów służących organizacji imprez masowych.

2. Zasady  kształtowania  zabudowy  i wskaźniki  zagospodarowania  terenów  usług  sportu  i rekreacji oznaczonych symbolami 1US i 2US:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 40%, przy czym dopuszcza się nie mniej niż 20% wyłącznie w przypadku sytuowania obiektów sportowych innych niż budynki, wykorzystujących nieprzepuszczalne nawierzchnie z materiałów sztucznych;

- maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż 12 m, przy czym dla garaży i budynków gospodarczych nie wyżej niż 5 m;

- maksymalna wysokość budowli – dla wiat nie wyżej niż 4 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 15 m.

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie, spadowe lub łukowe.

§ 24. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów usług oznaczonych symbolami 1U-8U:

- przeznaczenie podstawowe – zabudowa i inne obiekty usługowe;

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - zabudowa produkcji nieuciążliwej,

  - lokale mieszkalne;

- zasady zagospodarowania:

  - produkcję nieuciążliwą należy prowadzić wyłącznie w budynkach,

  - lokale mieszkalne mogą stanowić udział nie większy niż 20% powierzchni całkowitej budynku, przy czym zakazuje się występowania w jednym budynku funkcji mieszkalnej wraz z produkcyjną,

  - uciążliwe użytkowanie terenu należy izolować od nieruchomości sąsiednich pasem zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 3 m lub urządzeniem izolacyjnym o wysokości nie mniejszej niż 2 m.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów usług oznaczonych symbolami 1U-8U,   z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na terenie 2U, o których mowa w § 7:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: a) 2U – 1,2,

b) 1U i 5U – 1,0,

c) 3U, 4U, 6U-8U – 0,8;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: a) 2U – 70%,

b) 1U i 5U – 60%,

c) 3U, 4U, 6U-8U – 40%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: a) 2U – 10%,

b) 1U i 5U – 20%,

c) 3U, 4U, 6U-8U – 25%;

- maksymalna  wysokość  zabudowy  -  nie wyżej  niż  12 m,  przy  czym  dla  garaży  oraz  budynków gospodarczych i magazynowych nie wyżej niż 6 m;

- maksymalna wysokość budowli – dla wiat nie wyżej niż 6 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 13 m;

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie, spadowe lub łukowe.

§ 25. 1. Przeznaczenie	i zasady	zagospodarowania	terenów	produkcyjno-usługowych	oznaczonych symbolami 1PU i 2PU:

- przeznaczenie podstawowe - zabudowa i inne obiekty:

  - produkcji nieuciążliwej,

  - usług, z wyjątkiem usług związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz usług

kultury, oświaty, sportu, rekreacji i wypoczynku;

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - magazyny, bazy i składy,

  - lokale mieszkalne,

- zasady zagospodarowania:

  - lokale mieszkalne mogą stanowić udział nie większy niż 20% powierzchni całkowitej budynku usługowego, przy czym zakazuje się występowania w tym samym budynku funkcji mieszkalnych oraz produkcyjnych,

  - uciążliwe użytkowanie terenu należy izolować od nieruchomości sąsiednich pasem zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 3 m lub urządzeniem izolacyjnym o wysokości nie mniejszej niż 2 m.

2. Zasady  kształtowania  zabudowy  i wskaźniki  zagospodarowania  terenów  produkcyjno-usługowych

oznaczonych symbolami 1PU i 2PU:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

- maksymalna wysokość zabudowy:

  - 1PU – nie wyżej niż 15 m, z zastrzeżeniem lit. c,

  - 2PU – nie wyżej niż 10 m, z zastrzeżeniem lit. c,

  - dla garaży oraz budynków gospodarczych i magazynowych nie wyżej niż 6 m;

- maksymalna wysokość budowli – dla wiat nie wyżej niż 6 m, dla innych obiektów nie wyżej niż: 1PU – 15 m, 2PU – 12 m.

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie, spadowe lub łukowe.

§ 26. 1. Przeznaczenie	i zasady	zagospodarowania	terenu	powierzchniowej	eksploatacji	górniczej oznaczonego symbolem PE:

- przeznaczenie podstawowe – eksploatacja górnicza kopalin metodą odkrywkową;

- przeznaczenie  dopuszczalne  –  zabudowa  i inne  obiekty  zaplecza  technicznego,  administracyjnego i socjalnego związanego z przeznaczeniem podstawowym.

- zasady zagospodarowania:

  - należy stosować zabezpieczenia i środki techniczne, zwłaszcza w zakresie składowania surowców i odpadów górniczych, w sposób minimalizujący zanieczyszczenie  wód  powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza atmosferycznego,

  - określa się docelową rekultywację terenu w kierunku przywrócenia zasobów środowiska naturalnego, w szczególności poprzez wypełnienie wyrobiska wodą, zalesienie lub zapewnienie warunków rolniczego użytkowania.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu powierzchniowej eksploatacji górniczej oznaczonego symbolem PE:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

- maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż 8 m;

- maksymalna wysokość budowli – nie wyżej niż 12 m;

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie, spadowe lub łukowe.

§ 27. 1. Przeznaczenie  i zasady  zagospodarowania  terenów  obsługi  produkcji  rolniczej  oznaczonych symbolami 1RU i 2RU:

- przeznaczenie  podstawowe  -  zabudowa  i inne  obiekty  produkcji  rolniczej  w gospodarstwach  rolnych, hodowlanych i ogrodniczych wraz z budowlami rolniczymi;

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - zabudowa i inne obiekty usług związanych z działalnością rolniczą występującą na danym terenie,

  - zabudowa zagrodowa;

- zasady zagospodarowania - uciążliwe użytkowanie terenu należy izolować od nieruchomości sąsiednich pasem zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 2 m lub urządzeniem izolacyjnym o wysokości nie mniejszej niż 1,8 m.

2. Zasady  kształtowania zabudowy  i wskaźniki  zagospodarowania  terenów obsługi  produkcji rolniczej oznaczonych symbolami 1RU i 2RU:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1RU – 1,0; 2RU - 0,7;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 1RU – 60%; 2RU - 40%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20%;

- maksymalna wysokość zabudowy:

  - 1RU - nie wyżej niż 14 m,

  - 2RU - nie wyżej niż 12 m;

- maksymalna wysokość budowli -  dla wiat nie wyżej niż 6 m, dla budowli rolniczych i innych obiektów nie wyżej niż: 1RU - 26 m, 2RU - 16 m,

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie, spadowe lub łukowe.

§ 28. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolami

# 1RM-3RM:

- przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa;

- przeznaczenie dopuszczalne - budowle rolnicze.

2. Zasady   kształtowania   zabudowy   i wskaźniki   zagospodarowania   terenów   zabudowy   zagrodowej oznaczonych symbolami 1RM-3RM:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 40%;

- maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 11 m, przy czym dla garaży oraz budynków gospodarczych i inwentarskich nie wyżej niż 6 m;

- maksymalna wysokość budowli - dla wiat nie wyżej niż 4 m, dla budowli rolniczych i innych obiektów nie wyżej niż 13 m;

- geometria dachów - ustala się dachy płaskie i spadowe, przy czym dla nowej zabudowy o wysokości powyżej 8 m ustala się dachy dwu- i wielospadowe, z dopuszczeniem dachów płaskich wyłącznie o udziale w powierzchni wszystkich dachów nie większym niż 30%;

- sytuowanie budynków w stosunku do granicy działki:

  - zakazuje się zabudowy szeregowej – sytuowania budynków ścianami bez okien i drzwi bezpośrednio

przy dwóch przeciwległych odcinkach granicy działki budowlanej,

  - dopuszcza się zabudowę bliźniaczą – sytuowanie budynków ścianami bez okien i drzwi bezpośrednio

przy jednej, wspólnej granicy sąsiadujących działek budowlanych;

- dla terenów 1RM i 2RM, objętych strefą ochrony krajobrazu, ustala się:

  - na elewacji budynków należy stosować jasne, o niskiej intensywności zabarwienia i słabym nasyceniu, odcienie kolorów: biały, beżowy, brązowy, szary, żółty, pomarańczowy oraz pochodne tych kolorów,

  - w przypadku dachów o kącie nachylenia powyżej 20º, należy stosować dachówkę, blachodachówkę lub dachówkę bitumiczną, albo inny materiał o fakturze imitującej kształt dachówki, w kolorach czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym.

§ 29. 1. Przeznaczenie terenów rolniczych oznaczonych symbolami 1R-18R:

- przeznaczenie podstawowe - rolnictwo;

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - zalesienia wyłącznie w zakresie obszarów dopuszczonych zalesień, zgodnie z zasięgiem wyznaczonym na rysunku planu,

  - wody powierzchniowe wraz z budowlami hydrotechnicznymi,

  - użytkowanie służące rekreacji i wypoczynkowi na potrzeby agroturystyki.

2. Zasady zagospodarowania i kształtowania obiektów na terenach rolniczych oznaczonych symbolami 1R- 18R:

- zakazuje się zabudowy;

- dopuszcza się, poza obszarami dopuszczonych zalesień, sytuowanie budowli rolniczych oraz urządzeń z nimi związanych, wyłącznie w odległości nie większej niż 50 m od linii rozgraniczających tereny przeznaczone pod zabudowę oraz w zakresie nieruchomości stanowiących część istniejących gospodarstw rolnych na danym terenie przeznaczonym pod zabudowę, przy czym:

  - maksymalna wysokość budowli rolniczych nie wyżej niż 10 m,

  - należy zachować co najmniej 15 m odległości budowli rolniczych od linii rozgraniczających tereny przeznaczone pod zabudowę – nie dotyczy nieruchomości związanych z istniejącym gospodarstwem rolnym na potrzeby którego sytuowane są budowle rolnicze;

- w ramach użytkowania służącemu rekreacji i wypoczynkowi na potrzeby agroturystyki, dopuszcza się wyłącznie urządzanie ścieżek pieszych, rowerowych i konnych, wybiegów dla koni oraz miejsc służących rekreacji i wypoczynkowi przy wodzie powierzchniowej, wraz z możliwością sytuowania mostków, pomostów, kładek, ławek i zadaszeń, przy czym:

  - zakazuje się kształtowania powierzchni utwardzanych materiałami ceramicznymi, bitumicznymi i betonowymi,

  - maksymalna wysokość budowli - nie wyżej niż 3 m;

- należy zachować zadrzewienia śródpolne;

- należy zapewnić naturalną obudowę biologiczną wód powierzchniowych w pasie o szerokości od linii brzegowej lub  korony  skarpy  wydzielającej  wodę  powierzchniową  nie mniejszej  niż  1,5 m  oraz  3 m w obrębie stref ochrony krajobrazu.

§ 30. 1. Przeznaczenie terenów zieleni pełniące funkcje ciągów ekologicznych oznaczonych symbolami

# 1ZE-21ZE:

- przeznaczenie podstawowe:

  - zieleń służąca ciągłości lokalnych ekosystemów oraz ochronie zasobów środowiska przyrodniczego, w tym rolnicze użytkowanie na potrzeby łąk i pastwisk,

  - wody powierzchniowe wraz z budowlami hydrotechnicznymi, w tym rolnicze stawy hodowlane;

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - rolnictwo w zakresie upraw ogrodniczych i sadowniczych,

  - zalesienia wyłącznie w zakresie obszarów dopuszczonych zalesień, zgodnie z zasięgiem wyznaczonym na rysunku planu,

  - użytkowanie służące rekreacji i wypoczynkowi na potrzeby agroturystyki.

2. Zasady  zagospodarowania  terenów  zieleni  pełniące  funkcje  ciągów  ekologicznych  oznaczonych symbolami 1ZE-21ZE:

- zakazuje się zabudowy oraz sytuowania budowli rolniczych;

- należy zapewnić naturalną obudowę biologiczną wód powierzchniowych w pasie o szerokości od linii brzegowej lub  korony  skarpy  wydzielającej  wodę  powierzchniową  nie mniejszej  niż  2,5 m  oraz  4 m w obrębie stref ochrony krajobrazu;

- należy zachować istniejące zadrzewienia śródpolne;

- zakazuje się zmian ukształtowania terenu, w tym prac polegających na niwelacji i nadsypywaniu terenu, z wyjątkiem robót budowlanych i ziemnych dotyczących infrastruktury technicznej, dróg, wód powierzchniowych oraz elementów odwodnienia terenu i ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowli hydrotechnicznych, a także w zakresie rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku eksploatacji złoża „Pilchowice I”;

- w ramach użytkowania służącemu rekreacji i wypoczynkowi na potrzeby agroturystyki, dopuszcza się wyłącznie urządzanie ścieżek pieszych, rowerowych i konnych, wybiegów dla koni oraz miejsc służących rekreacji i wypoczynkowi przy wodzie powierzchniowej, wraz z możliwością sytuowania mostków, pomostów, kładek, ławek i zadaszeń, przy czym:

  - zakazuje  się  kształtowania  powierzchni  utwardzanych  materiałami  ceramicznymi,  bitumicznymi i betonowymi,

  - maksymalna wysokość budowli - nie wyżej niż 3 m.

§ 31. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów lasów oznaczonych symbolami 1ZL-27ZL:

- przeznaczenie podstawowe - lasy;

- dopuszcza się użytkowanie na potrzeby:

  - upraw rolnych, łąk i pastwisk,

  - wód powierzchniowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi,

  - rekreacyjne i wypoczynkowe.

§ 32. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zieleni urządzonej 1ZP-9ZP:

- przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona;

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - terenowe obiekty i urządzenia sportu i rekreacji czynnej, z wykluczeniem budynków,

  - na terenach 3ZP i 7ZP - parkingi ogólnodostępne,

  - na  terenie  9ZP  –  droga  kolejowa  związana  z możliwością  odtworzenia  historycznego  przebiegu

wąskotorowej linii kolejowej w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków nr A/1477/92;

- zasady zagospodarowania:

  - zakazuje się zabudowy,

  - zieleń urządzoną należy kształtować w formie zapewniającej przeważający udział drzew lub krzewów

liściastych z gatunków rodzimych;

  - dopuszcza się sytuowanie placów zabaw, miejsc wypoczynku i rekreacji, urządzeń służących aktywności fizycznej oraz innych niż budynki obiektów kultury i turystyki oraz związanych z miejscami pamięci i historii,

  - dopuszcza się zagospodarowanie na potrzeby terenowych obiektów i urządzeń sportu, w tym boisk i innych miejsc gier, nie więcej niż 20% powierzchni danego terenu ZP,

  - parkingi ogólnodostępne na terenach 3ZP i 7ZP dopuszcza się wyłącznie w formie naziemnej, przy czym powierzchnia parkingu nie może być większa niż 20% powierzchni danego terenu ZP.

2. Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenów zieleni urządzonej 1ZP-9ZP:

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

  - na terenach 3ZP i 7ZP - 70% powierzchni danego terenu;

  - na pozostałych terenach - 80% powierzchni danego terenu;

- maksymalna wysokość budowli – nie wyżej niż 6 m.

§ 33. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu cmentarza ZC:

- przeznaczenie podstawowe – cmentarza;

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - zabudowa i inne obiekty kultu religijnego,

  - zieleń urządzona,

  - parkingi ogólnodostępne,

- zasady zagospodarowania:

  - za zgodne z przeznaczeniem podstawowym określa się zagospodarowanie i zabudowę towarzyszącą

cmentarzowi wykorzystywaną wyłącznie na jego potrzeby,

  - parkingi  ogólnodostępne  dopuszcza  się  wyłącznie  w formie  naziemnej,  przy  czym  powierzchnia parkingu nie może być większa niż 15% powierzchni terenu ZC.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu cmentarza ZC:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 25%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

- maksymalna wysokość zabudowy oraz budowli - nie wyżej niż 8 m;

- geometria oraz pokrycia i kolorystyka dachów:

  - ustala się dachy dwu- i wielopołaciowe o kącie nachylenia od 20º do 35º,

  - należy stosować dachówkę, blachodachówkę lub dachówkę bitumiczną, albo inny materiał o fakturze

imitującej kształt dachówki, w kolorach czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym.

§ 34. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zieleni rekreacyjnej 1ZR:

- przeznaczenie podstawowe – teren rekreacji i wypoczynku;

- przeznaczenie dopuszczalne – usługi: sportu, zakwaterowania rekreacyjnego i gastronomii;

- zasady zagospodarowania terenu:

  - funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe należy kształtować na wolnym powietrzu jako tereny zieleni, parki i ogrody, w tym dopuszcza się miejsca aktywności fizycznej, ogrody botaniczne i zwierzyńce,

  - usługi sportu dopuszcza się wyłącznie jako otwarte budowle sportowe, w tym boiska lub inne miejsca gier i zabaw, z zakazem zabudowy, przy czym powierzchnia zagospodarowania na te cele nie może być większa niż 25% powierzchni terenu 2ZR,

  - usługi zakwaterowania rekreacyjnego dopuszcza się wyłącznie w zakresie nie większym niż 25% powierzchni terenu 2ZR, z możliwością sytuowania budynków rekreacji indywidualnej oraz nie więcej niż jednego budynku o funkcjach administracyjnej, gospodarczej i socjalno-sanitarnej,

  - usługi  gastronomii  dopuszcza  się  wyłącznie  jako  towarzyszące  usługom  sportu  i zakwaterowania rekreacyjnego, w postaci jednego budynku lub lokalu gastronomicznego.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów zieleni urządzonej 1ZR:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 25%, przy czym maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku, o których mowa w pkt 3 lit c i d, nie większa niż 35 m²;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 65%;

- maksymalna wysokość zabudowy oraz budowli - nie wyżej niż 5 m;

- geometria oraz pokrycia i kolorystyka dachów:

  - ustala się dachy dwu- i wielopołaciowe o kącie nachylenia od 20º do 35º,

  - należy stosować dachówkę, blachodachówkę lub dachówkę bitumiczną, albo inny materiał o fakturze

imitującej kształt dachówki, w kolorach czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym.

§ 35. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zieleni rekreacyjnej oznaczonych symbolami

# 2ZR-4ZR:

- przeznaczenie podstawowe – teren rekreacji i wypoczynku w formie zieleni towarzyszącej zabudowie na sąsiadujących terenach przeznaczonych pod zabudowę, w tym jako ogrody przydomowe i działki rekreacji indywidualnej;

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - terenowe obiekty i urządzenia sportu i rekreacji czynnej, z wykluczeniem budynków,

  - parkingi naziemne;

- zasady zagospodarowania:

  - zakazuje się zabudowy,

  - parkingi naziemne dopuszcza się wyłącznie w zakresie nie większym niż 15% powierzchni działki

w obrębie danego terenu.

2. Zasady	kształtowania	zabudowy	i wskaźniki	zagospodarowania	terenów	zieleni	rekreacyjnej oznaczonych symbolami 2ZR-4ZR:

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 80%;

- maksymalna wysokość budowli - nie wyżej niż 5 m.

§ 36. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni rekreacyjnej WS/ZR:

- przeznaczenie podstawowe:

  - wody powierzchniowe śródlądowe,

  - tereny rekreacji i wypoczynku;

- przeznaczenie dopuszczalne - usługi sportu,

- zasady zagospodarowania terenu:

  - zakazuje się zabudowy,

  - należy zachować istniejący zbiornik wodny, z możliwością zmiany jego zasięgu na potrzeby określonego przeznaczenia i zagospodarowania terenu, wyłącznie w pasie od linii brzegowej lub korony skarpy wydzielającej wodę powierzchniową o szerokości nie większej niż 20 m,

  - dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie wód powierzchniowych i terenów przybrzeżnych oraz sytuowanie budowli i urządzeń służących uprawianiu sportu i rekreacji na wodzie, w tym pomostów i przystani oraz wiat i zadaszeń,

  - usługi sportu i rekreacji dopuszcza się wyłącznie jako niekubaturowe budowle sportowe oraz służące aktywności fizycznej, w tym boiska lub inne miejsca gier i zabaw, przy czym powierzchnia zagospodarowania na te cele nie może być większa niż 15% powierzchni terenu WS/ZR.

2. Zasady   kształtowania   zabudowy   i wskaźniki   zagospodarowania   terenu   wód   powierzchniowych

śródlądowych i zieleni rekreacyjnej WS/ZR:

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 85%;

- maksymalna wysokość budowli - nie wyżej niż 5 m.

§ 37. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów dróg publicznych klasy „główna” 1KDG i 2KDG:

- przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy „główna”;

- przeznaczenie dopuszczalne – droga kolejowa związana z możliwością odtworzenia historycznego przebiegu  wąskotorowej  linii   kolejowej   w granicach   obszaru   wpisanego   do   rejestru   zabytków nr A/1477/92;

- szerokość  pasa  drogowego  określono  przez  zasięg  linii  rozgraniczającej  teren  drogi  publicznej  klasy

„główna”, zgodnie z rysunkiem planu – szerokości terenów dróg wynoszą:

  - dla terenu drogi 1KDG – 20 m,

  - dla terenu drogi 2KDG – 25 m,

§ 38. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów dróg publicznych klasy „zbiorcza” 1KDZ-3KDZ:

- przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy „zbiorcza”;

- przeznaczenie dopuszczalne na terenie 2KDZ – skrzyżowanie z drogą kolejową związaną z możliwością odtworzenia historycznego przebiegu wąskotorowej linii kolejowej w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków nr A/1477/92;

- szerokość pasa drogowego terenów 1KDZ-3KDZ określono przez zasięg linii rozgraniczającej tereny, zgodnie z rysunkiem planu, przy uwzględnieniu faktycznego ukształtowania i urządzenia istniejącego pasa drogowego, w tym zawężeń wynikających z istniejących elementów zagospodarowania terenu  wzdłuż drogi oraz z dopuszczeniem poszerzeń w rejonie skrzyżowań – szerokości terenów dróg wynoszą:

  - dla terenu drogi 1KDZ – od 7 m do 20 m,

  - dla terenu drogi 2KDZ – od 9 m do 14 m,

  - dla terenu drogi 3KDZ – od 10 m do 14 m.

§ 39. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu drogi publicznej klasy „lokalna” KDL:

- przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy „lokalna”;

- szerokość pasa drogowego określono przez zasięg linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem planu, przy uwzględnieniu faktycznego ukształtowania i urządzenia istniejącego pasa drogowego, w tym zawężeń wynikających z istniejących elementów zagospodarowania terenu wzdłuż drogi oraz z dopuszczeniem poszerzeń w rejonie skrzyżowań – szerokość terenu drogi wynosi od 10 m do 30 m.

§ 40. Przeznaczenie  i zasady  zagospodarowania  terenów  dróg  publicznych  klasy  „dojazdowa”  1KDD- 37KDD:

- przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy „dojazdowa”;

- przeznaczenie dopuszczalne na terenie 21KDD – droga kolejowa związana z możliwością odtworzenia historycznego przebiegu wąskotorowej linii kolejowej w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków nr A/1477/92;

- szerokość pasa drogowego określono przez zasięg linii rozgraniczającej tereny, zgodnie z rysunkiem planu, przy uwzględnieniu faktycznego ukształtowania i urządzenia istniejącego pasa drogowego, w tym zawężeń wynikających z istniejących elementów zagospodarowania terenu wzdłuż drogi oraz z dopuszczeniem poszerzeń w rejonie skrzyżowań – szerokości terenów dróg wynoszą:

  - dla terenu drogi 1KDD – od 12 m do 20 m,

  - dla terenu drogi 2KDD – od 10 m do 20 m,

  - dla terenu drogi 3KDD – od 10 m do 40 m,

  - dla terenów dróg 4KDD, 6KDD, 8KDD i 19KDD, 24KDD – od 5 m do 17 m,

  - dla terenów dróg 5KDD, 7KDD, 14KDD, 15KDD, 18KDD, 26KDD, 30KDD i 36KDD – od 10 m do 12 m,

  - dla terenów dróg 9KDD, 10KDD i 11KDD, 32KDD, 35KDD – od 6 m do 10 m,

  - dla terenów dróg 12KDD i 13KDD – od 11 m do 15 m,

  - dla terenu drogi 16KDD – od 6 m do 20 m,

  - dla terenu drogi 17KDD – od 6 m do 35 m,

  - dla terenów dróg 20KDD i 23KDD – od 7 m do 30 m,

  - dla terenu drogi 21KDD – od 9 m do 17 m,

  - dla terenów dróg 22KDD i 34KDD – od 5 m do 10 m,

  - dla terenu drogi 25KDD – od 9 m do 13 m,

  - dla terenu drogi 27KDD – od 7 m do 20 m,

  - dla terenów dróg 28KDD, 29KDD i 31KDD – od 10 m do 13 m,

  - dla terenu drogi 33KDD – 8 m,

r) dla terenu drogi 37KDD – od 9 m do 10 m.

§ 41. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych 1KDW-8KDW:

- przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne;

- szerokość pasa drogowego określono przez zasięg linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem planu, z dopuszczeniem poszerzeń w rejonie skrzyżowań – szerokości terenów dróg wynoszą:

  - dla terenu drogi 1KDW – od 6 m do 14 m,

  - dla terenu drogi 3KDW – od 7 m do 14 m,

  - dla terenu drogi 5KDW – od 4 m do 6 m,

  - dla terenów dróg 4KDW i 6KDW – od 6 m do 9 m;

  - dla terenu drogi 2KDW i 7KDW – od 5 m do 11 m;

  - dla terenu drogi 8KDW – od 5 m do 16 m.

§ 42. 1. Przeznaczenie terenów placów i parkingów publicznych 1KP-3KP:

- przeznaczenie podstawowe:

  - place publiczne,

  - parkingi ogólnodostępne;

- przeznaczenie dopuszczalne:

  - zieleń urządzona

  - usługi handlu targowiskowego,

  - usługi gastronomii;

2. Zasady zagospodarowania terenów placów i miejsc publicznych 1KP-3KP:

- place i miejsca publiczne należy kształtować w formie zapewniającej przeważający udział powierzchni służących ruchowi pieszemu, zapewniających możliwość zagospodarowania i użytkowania terenu na potrzeby  imprez  kulturalnych,  rozrywkowych,  rekreacyjnych  oraz  sezonowych,  okolicznościowych i świątecznych, z możliwością sytuowania budowli i urządzeń na ich potrzeby;

- sposób   kształtowania   i organizacji   parkingów   ogólnodostępnych  nie może   ograniczać   użytkowego

wykorzystania na potrzeby placu publicznego;

- usługi  handlu  targowiskowego  dopuszcza  się  wyłącznie  jako  obiekty  tymczasowe  w formie  stoisk handlowych;

- usługi  gastronomii  dopuszcza  się  wyłącznie  jako  obiekty  tymczasowe  w formie  stoisk  i ogródków gastronomicznych oraz ogrodów zimowych;

- dopuszcza  się  sytuowanie  budowli  kultury  i pełniących  funkcje  miejsc  pamięci,  historii  lub  atrakcji turystycznych w formie pomników, rzeźb, figur lub innych form przestrzennych;

- zakazuje się zabudowy;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5%;

- maksymalna wysokość budowli - 3 m.

§ 43. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów dróg kolejowych 1KK-5KK:

- przeznaczenie podstawowe – droga kolejowa wraz z elementami związanymi z przebiegiem linii kolejowej, przy czym na terenach 2KK-5KK to droga kolejowa związana z przebiegiem wąskotorowej linii kolejowej wraz z budowlami i urządzeniami oraz elementami zagospodarowania z nią związanymi;

- zakazuje się zabudowy;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5%;

- maksymalna wysokość budowli – 15 m.

§ 44. 1. Przeznaczenie terenów infrastruktury technicznej kanalizacyjnej 1ITK-3ITK:

- przeznaczenie  podstawowe  –  obiekty,  urządzenia  i instalacje  infrastruktury  kanalizacyjnej  związane

ze zbieraniem i oczyszczaniem ścieków;

- przeznaczenie dopuszczalne - obiekty, urządzenia i instalacje związane z innymi systemami infrastruktury technicznej.

2. Zasady  kształtowania  zabudowy  i wskaźniki  zagospodarowania  terenów  infrastruktury  technicznej kanalizacyjnej 1ITK-3ITK:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 80%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5%;

- maksymalna wysokość zabudowy oraz budowli - nie wyżej niż 12 m.

§ 45. 1. Przeznaczenie terenu infrastruktury technicznej wodociągowej ITW:

- przeznaczenie  podstawowe  –  obiekty,  urządzenia  i instalacje  infrastruktury  wodociągowej  związane

z ujmowaniem, zbieraniem i pompowaniem wody;

- przeznaczenie dopuszczalne - obiekty, urządzenia i instalacje związane z innymi systemami infrastruktury technicznej.

2. Zasady  kształtowania  zabudowy  i wskaźniki  zagospodarowania  terenu  infrastruktury  technicznej

wodociągowej ITW:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

- maksymalna wysokość zabudowy oraz budowli - nie wyżej niż 8 m.

# Rozdział 4. Ustalenia końcowe

§ 46. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 47. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  30 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym

Województwa Śląskiego.

§ 48. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

# Agata Mosiądz-Kramorz