EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotycząca możliwości zmiany sposobu użytkowania istniejącego lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy – STUDIO YOGI, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pilchowicach, przy ul. Spółdzielczej.

## 1.	Podstawa opracowania:

– 	umowa i pełnomocnictwo udzielone przez inwestora,
– 	inwentaryzacja lokalu i rzut parteru,
– 	Uchwała Nr LIII/405/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23.08.2018 r.,
– 	Ustawa Prawo budowlane,
– 	Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
– 	Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

– 	Projekt budowlany „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wentylacją mechaniczną, z wewnętrzną i zewnętrzną instalacja gazu oraz zbiornikiem na nieczystości ciekłe” sporządzonym przez mgr inż. arch. Andrzeja Łopacz we wrześniu 2021 roku,

- 	Zaświadczenie Wójta Gminy Pilchowice PGN.6727.39.2026 dot. zgodności z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

## 2.	Lokalizacja

Lokal nr 1 znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Spółdzielczej, na działce nr 1118/22, ID: 240504_2.0005.AR_9.1118/22 w dzielnicy mieszkaniowej o średniej intensywności zabudowy. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym (w tym poddasze użytkowe) bez podpiwniczenia.

## 3. 	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia – ekspertyza techniczna dotycząca możliwości dokonania zmiany sposobu użytkowania przedmiotu opracowania i przekształcenie funkcji mieszkalnej lokalu na funkcję usługową. Właściciel lokalu planuje urządzenie w nim studia jogi dla maksymalnie 6 osób jednocześnie. Zmiana nie ingeruje w elementy konstrukcyjne budynku ani układ nośny lokalu.

Parametry techniczne mieszkania

| Wyszczególnienie | Mieszkanie nr 1 | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa | 88,05 m² |  |
| Wysokość kondygnacji | 3,01 m |  |
| Kubatura netto lokalu | 265,03 m3 |  |
| Kubatura brutto | 300,25 m3 |  |
| Powierzchnia wewnętrzna | 91,40 m2 |  |

## 4. 	Informacje ogólne i opis obiektu.

4.1.	Ogólny opis stanu istniejącego.

Przedmiotowy lokal mieści się na parterze budynku. Budynek jest nowy, budowa została ukończona w 2026 roku.

Budynek wykonany został w technologii mieszanej – murowanej i żelbetowej.

Wejście główne - od strony północno - wschodniej. Dach skośny, dwuspadowy.

Na 1 i 2 kondygnacji budynku mieszczą się lokale mieszkalne (4 szt), dostępne z komunikacji ogólnej – zewnętrznej klatki schodowej oraz. 3 kondygnacja to poddasze nieużytkowe.

Przedmiotowy lokal na czas wykonania inwentaryzacji dla potrzeb przedmiotowej ekspertyzy składał się z: przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, i drugiego pokoju mieszkalnego. Pomieszczenia posiadają instalację wentylacji mechanicznej.

4.2	Opis zagospodarowania działki.

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 1118/22,

Teren jest w całości zagospodarowany, posiada urządzone tereny zielone oraz układ komunikacyjny w postaci podjazdów, dróg, miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i chodników.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Istniejący obiekt oraz planowana zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 1 nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. W lokalu nie występuje emisja gazów toksycznych, pyłów ani hałasu i drgań.

4.3	Konstrukcja:

Zgodnie z Projektem budowlanym „Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wentylacją mechaniczną, z wewnętrzną i zewnętrzną instalacja gazu oraz zbiornikiem na nieczystości ciekłe” sporządzonym przez mgr inż. arch. Andrzeja Łopacz we wrześniu 2021 roku,  wykonano:

- FUNDAMENTY - płyta fundamentowa żelbetowa izolowana termicznie do poziomu przemarzania.

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  - z pustaków ceramicznych, wzmocnione słupami żelbetowymi.

- ŚCIANY WEWNĘTRZNE - ściany między lokalowe z pustaków ceramicznych, ściany działowe wewnątrzlokalowe z pustaków ceramicznych.

- STROPY I STROPODACHY - monolityczne żelbetowe.

- SCHODY monolityczne żelbetowe (klatka schodowa).

- DACH – więźba dachowa w konstrukcji drewnianej, wykończenie warstwą termoizolacji, izolacją p. wilgociową i dachówka ceramiczną. Spadek połaci głównych 35o, połaci lukarn 12o.

4.4	Instalacje.
Budynek oraz przedmiotowy lokal wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne:

- WENTYLACJA - systemowa wentylacja hybrydowa, oparta o zbiorcze przewody wyciągowe z nasadami dachowymi oraz higrosterowane nawiewniki okienne, przewody wyciągowe -rury stalowe w szachtach.

- INSTALACJA WOD-KAN doprowadzenie instalacji wod-kan do przyborów sanitarnych, wodomierze lokalowe w skrzynkach licznikowych zlokalizowanych w częściach wspólnych

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA:

- instalacja telewizyjna – RTV/SAT,

- zasilanie w lokalach mieszkalnych, zamontowana indywidualna tablica bezpiecznikowa,

- instalacja oświetlenia obejmuje wewnętrzną instalację elektryczną,

- instalacja gniazd wtykowych obejmuje puszki rozgałęzione, puszki pod osprzęt instalacyjny, oprzewodowanie dla odbiorników 1-fazowych w postaci sprzętu RTV i AGD oraz zasilanie 3-fazowe dla kuchni. Instalacja podtynkowa.

- instalacja internetowa - rozprowadzenie oprzewodowania instalacji internetowej i jej doprowadzenie do lokalu mieszkalnego.

### - instalacja odgromowa

- INSTALACJA GAZOWA - zasilanie z sieci miejskiej, ogrzewanie podłogowe, punkty przyłącza grzejników „łazienkowych” w pomieszczeniach łazienek.

4.5	Wykończenia.

- POSADZKI - wylewka cementowa (jastrych).

- TYNKI WEWNĘTRZNE na sufitach, słupach żelbetowych i ścianach murowanych - tynk maszynowy; w pomieszczeniach mieszkalnych – tynk gipsowy, w łazienkach i pomieszczeniach technicznych- tynk gipsowy.

- RYNNY I RURY SPUSTOWE – rury spustowe PVC ukryte w zewnętrznej izolacji termicznej.

- ELEWACJA - ściany zewnętrzne ocieplone styropianem elewacyjnym EPS według projektu i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym.

- STOLARKA OKIENNA - okna z profili PVC izolowanych termicznie, pakiet trzyszybowy. Kolorystyka - białe.

- DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA - wyposażone w dwa zamki patentowe oraz wizjer.

Dotychczasowy pokój z aneksem kuchennym stanowić będzie salę ćwiczeń, pokój – szatnię, łazienka pozostaje bez zmian, w pomieszczeniu gospodarczym przewiduje się montaż zlewu gospodarczego. Układ konstrukcyjny oraz parametry techniczne lokalu pozostają bez zmian.

5. Ekspertyza dotycząca stanu technicznego lokalu w zakresie wzrostu obciążeń użytkowych oraz statyki budynku.

Warunki gruntowe.

Z uwagi na :

- lokalizację przedmiotu opracowania w strukturze istniejącego budynku,

- przedmiot działań mających na celu zmianę sposobu użytkowania lokalu, bez zmiany obciążeń użytkowych,

odstąpiono od analizowania warunków gruntowych.

Ściany.
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono występowania uszkodzeń w postaci spękań i zarysowań na ścianach przedmiotowego lokalu. Tradycyjna technologia, prosty, mieszany układ konstrukcyjny, poprzeczne, żelbetowa konstrukcja i murowane ściany usztywniające, murowane ściany działowe stwarzają korzystne warunki dla tego typu zmiany sposobu użytkowania. Lokal jest nowy, świeżo wykończony, nie występują żadne miejscowe ubytki, odspojenia tynków, brak jakichkolwiek śladów eksploatacji.
Ogólny stan techniczny budynku tj. ścian większości kondygnacji można ocenić jako bardzo dobry.

Elementy nośne.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono występowania uszkodzeń w postaci spękań, zarysowań, ubytków otulin, wykwitów i ugięć:

- belek i stropów,
	- nadproży,
	- biegów i spoczników zewnętrznej klatki schodowej.
Ogólny stan techniczny elementów nośnych budynku można ocenić jako bardzo dobry.

Strop nad parterem.

Oględziny stropu nie ujawniły zarysowań ani nadmiernych ugięć. Nie stwierdzono ubytków otulin, wykwitów czy śladów przecieków lub zalań z wyższych kondygnacji. Ogólnie stan techniczny stropu nad parterem w obrębie lokalu nr 1 można ocenić jako bardzo dobry.

Analiza możliwości wykonania zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy.

Mając na uwadze zakres prac budowlanych – wykończeniowych - planowanych przez inwestora koniecznych do zmiany sposobu użytkowania istniejącego lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy – gabinet psychoterapeutyczny, przeanalizowano:

-  	układ konstrukcyjny budynku,
-  	obecny stan techniczny elementów konstrukcyjnych,
-  	zakres ewentualnych zmian budowlanych wynikających ze zmiany sposobu

użytkowania i ich  wpływ na konstrukcję budynku,
-  	obecny i planowany sposób użytkowania przedmiotowego lokalu pod kątem

ewentualnego wzrostu obciążeń konstrukcji.

Wnioski.
Planowana zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy nie wpłynie w żaden sposób na zwiększenie obciążeń konstrukcji budynku.
Ewentualne prace budowlane – wykończeniowe, związane z planowaną zmianą sposobu użytkowania lokalu należy wykonać zgodnie ze stosownym projektem, sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi i technologicznymi prowadzenia robót budowlanych.
Planowana zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w postaci studia jogi zajmującego część parteru nie wpłynie niekorzystnie na stan techniczny konstrukcji budynku ani na jego statykę.

6.	Ekspertyza dotycząca stanu technicznego lokalu w zakresie rozwiązań architektoniczno – budowlanych

Analiza przeprowadzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

DZIAŁ III - Budynki i pomieszczenia

Rozdział 1.

Wymagania ogólne.

§ 44. Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustroj konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementow budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisow rozporządzenia i przepisow odrębnych.

Przedmiotowy lokal, po zmianie sposobu użytkowania, będzie posiadał układ funkcjonalny i przestrzenny, ustroj konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementow budowlanych, które są zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisow rozporządzenia i przepisow odrębnych.

§ 45. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celow przeciwpożarowych, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne, a odpowiednio do ich przeznaczenia – także na inne cele. W innych budynkach zaopatrzenie w wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

Przedmiotowy lokal jest, i po zmianie sposobu użytkowania, będzie zaopatrzony w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celow przeciwpożarowych oraz do celów gospodarczych.

§ 46. Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i handlu żywnością, a także inne budynki, jeżeli są wyposażone w wanny, natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. Warunek doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy budynkow w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej.

Przedmiotowy lokal jest, i po zmianie sposobu użytkowania, będzie mieć centralną instalację ciepłej wody.

§ 47. Budynek wyposażony w instalację wodociągową powinien mieć zapewnione odprowadzenie ściekow bytowo- -gospodarczych oraz ściekow technologicznych, jeżeli one występują.

Przedmiotowy lokal jest, i po zmianie sposobu użytkowania, będzie mieć zapewnione odprowadzenie ściekow bytowo- gospodarczych.

§ 48. 	1. Każdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki, w ktorych w trakcie użytkowania powstają odpady i nieczystości stałe, powinny mieć miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadow i nieczystości, usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu.

Przedmiotowy lokal ma, i po zmianie sposobu użytkowania, będzie mieć dalej zapewnione miejsce przystosowane do czasowego gromadzenia odpadów i nieczystości, które jest usytuowane w otoczeniu budynku.

2. Budynki, o ktorych mowa w ust. 1, z wyjątkiem wysokościowych, mogą być wyposażone w wewnętrzne urządzenia (zsypy) do usuwania odpadow i nieczystości stałych.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, nie posiada wewnętrznych urządzeń (zsypów) do usuwania odpadow i nieczystości stałych.

§ 49. Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny być wyposażone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. Wymaganie to nie dotyczy budynkow rekreacyjnych, użytkowanych wyłącznie w sezonie letnim.

Przedmiotowy lokal jest, i po zmianie sposobu użytkowania, nadal będzie zaopatrzony w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia.

§ 50. Budynek i pomieszczenia, w ktorych są zainstalowane paleniska na paliwo stałe lub komory spalania z palnikami na paliwo płynne lub gazowe, powinny mieć przewody kominowe do odprowadzania dymu i spalin.

Nie dotyczy.

§ 51. Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia.

Przedmiotowy lokal ma zapewnioną wentylację. Zgodnie z Prospektem Informacyjnym, jest to systemowa wentylacja hybrydowa, oparta o zbiorcze przewody wyciągowe z nasadami dachowymi oraz higrosterowane nawiewniki okienne, przewody wyciągowe - rury stalowe w szachtach.

§ 52. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi może być zaopatrywany w gaz z sieci gazowej, baterii butli lub zbiornikow stałych gazu płynnego, zgodnie z warunkami określonym w § 156 ust. 1 i § 157. Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1065

Nie dotyczy.

§ 53. 	1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.

Przedmiotowy lokal jest wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.

2. Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynkow wyszczegolnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektow budowlanych.

Przedmiotowy budynek, zgodnie z Prospektem Informacyjnym, jest wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych

§ 54. 1.23) Budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem budynkow zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych, oraz każdy inny budynek mający najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osob, w ktorych rożnica poziomow posadzek pomiędzy pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej, należy wyposażyć w dźwig osobowy.

Przedmiotowy budynek jest wyposażony w dźwig osobowy.

2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku użyteczności publicznej, wyposażanym w dźwigi, należy zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym.

Przedmiotowy budynek i zastosowane rozwiązania architektoniczne, zapewnia dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym.

3. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dźwigowego do istniejącego budynku dopuszcza się usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika międzypiętrowego, jeżeli zostanie zapewniony dostęp do kondygnacji użytkowej osobom niepełnosprawnym.

Nie dotyczy.

§ 55. 	1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażanym w dźwigi należy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej stanowiska postojowe dla samochodow osobowych.

Nie dotyczy.

2. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, niewymagającym wyposażenia w dźwigi, o ktorych mowa w § 54 ust. 1, należy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z ktorych mogą korzystać. Nie dotyczy to budynkow zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych.

Nie dotyczy.

3. Dopuszcza się niewyposażenie w dźwigi budynku mieszkalnego wielorodzinnego do 5. kondygnacji nadziemnej włącznie, jeżeli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji są częścią mieszkań dwupoziomowych.

Nie dotyczy.

4.	W istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażonym w dźwigi, na ktorego budowę została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę przed dniem 1 kwietnia 1995 r., na poddaszu usytuowanym bezpośrednio nad 4. kondygnacją nadziemną, dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na mieszkania.

Nie dotyczy.

§ 56. 	Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną, a w miarę potrzeby rownież w inne instalacje, takie jak: telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposob umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

Przedmiotowy budynek jest wyposażony w instalację telekomunikacyjną oraz w inne instalacje, takie jak: telewizji przemysłowej, sygnalizacji domofonowej, w spósob umożliwiający zapewnienie ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych.

Rozdział 2

Oświetlenie i nasłonecznienie.

§ 57. 	1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunkow określonych w § 13 oraz w ogolnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmiotowy lokal ma zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunkow określonych w § 13 oraz w ogolnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktorym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względow na przeznaczenie – co najmniej 1:12.

W przedmiotowym lokalu, wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosi co najmniej 1:8.

Stosunki powierzchni podłóg do powierzchni okien przedstawiono w tabeli :

| OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ ŚWIATŁEM DZIENNYM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr pom. | nazwa | powierzchnia pomieszczenia [PP] m² - po podłodze | powierzchnia okien [PO] m² | stosunek PO:PP | wymóg (minimum) | wymóg minimum [m²] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0.02 | BIURO | 8,64 | 3,19 | 0,369 | 0,125 | 1,08 |
| 0.03 | GABINET 1 | 8,68 | 7,44 | 0,857 | 0,125 | 1,085 |
| 0.04 | GABINET 2 - SALKA | 10,53 | 3,75 | 0,356 | 0,125 | 1,32 |

§ 58. 	1. Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:

1) oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względow technologicznych;

2) jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.

Nie dotyczy.

2. W przypadku gdy pomieszczenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogolnych przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

Nie dotyczy.

3. Uzgodnienie, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynkow służących obronności państwa.

Nie dotyczy.

§ 59. 	1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogolnego (komunikacji) powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb użytkowych.

2. Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej jego powierzchni.

Przedmiotowy lokal, ma zapewnione oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb użytkowych. Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi zapewnia odpowiednie warunki użytkowania całej jego powierzchni.

3. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogolnego (komunikacji) nie powinno wykazywać rożnic natężenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami.

Oświetlenie światłem sztucznym pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogolnego (komunikacji) w przedmiotowym lokalu nie wykazuje rożnic natężenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami.

§ 60.	1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy w godzinach 800–1600, natomiast pokoje mieszkalne – w godzinach 7:00–17:00.

2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny być spełnione przynajmniej dla jednego pokoju.

3. W przypadku budynkow zlokalizowanych w zabudowie środmiejskiej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia, określonego w ust. 1, do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

Nie dotyczy. Przedmiotowy lokal nie będzie pełnił w/w funkcji.

Rozdział 3

Wejścia do budynków i mieszkań

§ 61. 	1. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym rownież osobom niepełnosprawnym.

Drzwi wejściowe do przedmiotowego lokalu umożliwiają dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym.

2. Wymaganie przystosowania wejść dla osob niepełnosprawnych nie dotyczy budynkow mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, budynkow rekreacji indywidualnej oraz budynkow na terenach zamkniętych z wyłączeniem budynkow użyteczności publicznej.

Nie dotyczy.

§ 62. 	1. Drzwi wejściowe do budynku i ogolnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głownego nie może być mniejsza niż 0,9 m.

Drzwi wejściowe do przedmiotowego lokalu posiadają w świetle ościeżnicy szerokość min. 0,9m i wysokość 2m. Drzwi wejściowe do lokalu są jednoskrzydłowe.

2. W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osob niepełnosprawnych, oraz spełnienia wymagań § 240.

Nie dotyczy, drzwi wejściowe do lokalu są jednoskrzydłowe.

3. W drzwiach, o ktorych mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progow nie może przekraczać 0,02 m.

Wysokość progu w drzwiach wejściowych do przedmiotowego lokalu nie przekracza 0,02m.

§ 63. Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych wejść nieprzewidzianych do stałego użytkowania.

Wejście z zewnątrz do budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, jest chronione przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub inne rozwiązania nieutrudniające ruchu.

§ 64. Wejście do budynku i do każdej klatki schodowej powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne. Nie dotyczy to budownictwa zagrodowego i rekreacyjnego.

Wejście do budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, posiada elektryczne oświetlenie zewnętrzne.

Rozdział 5

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

§ 72. 	1. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tabeli, jeżeli przepisy odrębne, w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń służby zdrowia, nie określają innych wymagań:

Rodzaj pomieszczenia (sposob użytkowania) i minimalna wysokość w świetle (m)

Minimalna wysokość w świetle pomieszczeń do pracy**, nauki i innych celow, w ktorych nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt:

- dla nie więcej niż 4 osób - 2,5m

- dla więcej niż 4 osób - 3,0m

Pomieszczenia użytkowe przeznaczone na stały lub czasowy pobyt w przedmiotowym lokalu po zmianie sposobu użytkowania będą przeznaczone dla nie więcej niż 4 osób. Wysokości pomieszczeń wynoszą 2,72m.

§ 73.	1. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi poziom podłogi powinien znajdować się powyżej lub być rowny poziomowi terenu przy budynku.

2. Dopuszcza się usytuowanie pomieszczeń produkcyjnych, handlowych, usługowych, gastronomicznych lub obsługi pasażerow, określonych w ust. 1, poniżej poziomu terenu przy budynku pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego wydanej w przypadku pomieszczeń stałej pracy w rozumieniu ogolnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

W pomieszczeniach użytkowych przedmiotowego lokalu przeznaczonych na stały pobyt ludzi poziom podłogi znajduje się powyżej poziomu terenu przy budynku.

§ 74. W budynku użyteczności publicznej pomieszczenia ogolnodostępne ze zrożnicowanym poziomem podłog powinny być przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.

Podłogi przedmiotowego lokalu są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.

§ 75. 	1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do kuchni powinny mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.

2. W budynku użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.

3. Drzwi, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie powinny mieć progow.

Drzwi wewnętrzne przedmiotowego lokalu prowadzące do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi będą mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. Drzwi nie posiadają progów.

Rozdział 6

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

§ 76. Wymagania dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych określają przepisy rozporządzenia, a także przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej. Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zalicza się łaźnie, sauny, natryski, łazienki, ustępy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak też pomieszczenia służące do odkażania, oczyszczania oraz suszenia odzieży i obuwia, a także przechowywania sprzętu do utrzymania czystości.

§ 77. 	1. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wentylację spełniającą wymagania przepisow rozporządzenia oraz przepisow odrębnych.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przedmiotowego lokalu posiada wentylację spełniającą wymagania przepisow rozporządzenia oraz przepisow odrębnych.

2. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m, z wyjątkiem łaźni ogolnodostępnej, ktorej wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m.

3. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku mieszkalnym oraz w hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w świetle, w przypadku gdy jest ono wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przedmiotowego lokalu posiada wysokość większą niż 2,5m.

§ 78. 	1. Ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.

Ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przedmiotowego lokalu mają do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.

2. Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska.

Posadzka łazienki przedmiotowego lokalu jest zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska.

§ 79. 	1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.

Drzwi do łazienki przedmiotowego lokalu otwierają się na zewnątrz pomieszczenia, posiadają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.

2. W łazienkach i ustępach, z wyjątkiem ogolnodostępnych, dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych.

§ 80. 	(uchylony).32)

§ 81. 	1. Kabina natryskowa niezamknięta, stanowiąca wydzieloną część pomieszczeń natryskow i umywalni zbiorowych, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0,9 m2 i szerokość co najmniej 0,9m.

2. Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1,5 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m oraz być wyposażona w wentylację mechaniczną wywiewną.

3. Kabina natryskowa zamknięta, z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wozkach inwalidzkich, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 2,5 m2 i szerokość co najmniej 1,5 m oraz być wyposażona w urządzenia wspomagające, umożliwiające korzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem.

4. Bezpośrednio przy kabinach natryskowych i umywalniach zbiorowych powinna znajdować się kabina ustępowa.

Nie dotyczy, przedmiotowy lokal nie jest wyposażony w kabinę natryskową.

§ 82. 	1. W budynku zamieszkania zbiorowego łazienki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny być wyposażone w wannę lub natrysk oraz umywalkę. Miska ustępowa może być usytuowana w łazience lub w wydzielonej kabinie ustępowej wyposażonej w umywalkę.

2. W budynku, o ktorym mowa w ust. 1, bez łazienek i ustępów związanych z pomieszczeniami mieszkalnymi należy przewidzieć na każdej kondygnacji umywalnie i ustępy przeznaczone do wspólnego użytku, wyposażone co najmniej w: 1 miskę ustępową dla 10 kobiet; 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 mężczyzn; 1 urządzenie natryskowe dla 15 osob; 1 umywalkę dla 5 osob.

Nie dotyczy,

§ 83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osob niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą rownież funkcję powierzchni przed umywalką – w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustępowej.

Kabina ustępowa, nieprzeznaczona dla osob niepełnosprawnych przedmiotowego lokalu posiada najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, która spełnia również funkcję powierzchni przed umywalką, zainstalowaną w kabinie ustępowej.

§ 84. 	1. W budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy należy urządzić ustępy ogolnodostępne. Jeżeli liczba osob w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji.

1a. Ustępów ogólnodostępnych, o których mowa w ust. 1, nie urządza się w budynku obsługi bankowej, handlu lub usług o powierzchni użytkowej do 100 m2 włącznie.

W przedmiotowym lokalu nie ma konieczności urządzania ustępu ogólnodostępnego. Z uwagi na:

- planowany charakter prowadzenia usług w lokalu – jednoosobowa działalność gospodarcza – przemiotowy lokal nie będzie pełnił funkcji zakładu pracy,

- powierzchnie użytkowa lokalu mniejsza niż 100m2.

Toaleta mieszcząca się w lokalu nie pełni funkcji ogólnodostępnej.

2. W budynkach, o ktorych mowa w ust. 1, w ustępach ogolnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osob, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet, jeżeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osob jest mniejsza niż 10, dopuszcza się umieszczenie wspolnego ustępu dla kobiet i mężczyzn.

3. W budynkach, o ktorych mowa w ust. 1, odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliższego ustępu nie może być większa niż 75 m, a od stanowiska pracy chronionej – niż 50 m.

Odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi w loklu do ustępu nie przekracza 75 m.

§ 85. 1. Ustępy ogolnodostępne w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i zakładow pracy (…)

Nie dotyczy,

DZIAŁ VI

Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 1

Zasady ogólne

§ 209. 	1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:

1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL;

2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM;

3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.

2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

1) ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi

użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się;

2) ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale,

żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych;

3) ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;

4) ZL IV – mieszkalne;

5) ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal należy do kategorii ZL IV zagrożenia ludzi. Lokal użytkowy, na który przekształcane jest mieszkanie nr 1, będzie z definicji należał do kategorii ZL III.

Ust. 3 i 4 – Nie dotyczy

5. Strefy pożarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii.

Przedmiotowy lokal, jako lokal użytkowy, należący do innej kategorii zagrożenia ludzi niż pozostała część budynku, zostanie wydzielony jako odrębna strefa pożarowa.

§ 210. – 	Nie dotyczy

§ 211. – 	Nie dotyczy

Rozdział 2

Odporność pożarowa budynków

§ 212. 	1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynkow lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej

do najniższej i oznaczonych literami: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”, a scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa poniższa tabela (…)

| Budynek | ZL I | ZL II | ZL III | ZL IV | ZL V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| niski (N) | „B” | „B” | „C” | „D” | „C” |
| średniowysoki (SW) | „B” | „B” | „B” | „C” | „B” |
| wysoki (W) | „B” | „B” | „B” | „B” | „B” |
| wysokościowy (WW) | „A” | „A” | „A” | „B” | „A” |

Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach wymienionych w poniższej tabeli do poziomu w niej określonego.

| Liczba kondygnacji nadziemnych | ZL I | ZL II | ZL III |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | „D” | „D” | „D” |
| 2*) | „C” | „C” | „D” |

Przedmiotowy budynek należy do grupy budynków niskich, ZL IV. Zgodnie z §212, wymagana klasa odporności pożarowej budynku to D. Wymagania dla budynku niskiego ZL III (przedmiotowa wydzielona strefa pożarowa), to klasa C odporności pożarowej, z możliwością obniżenia do D (gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem terenu). Takiej klasie  odpowiada budynek w obrębie przedmiotowego lokalu będącego wydzieloną strefą pożarową. Wymagana klasa odporności pożarowej przedmiotowego lokalu jak i całego budynku są tożsame.

Ust. 3 , 4, 5 – Nie dotyczy

6. W budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje są zaliczone do rożnych kategorii ZL lub PM, klasy odporności pożarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2–4.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, klasę odporności pożarowej dla części budynku zajmowanej przez lokal usługowy przyjęto jako D.

7. Klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niższa niż „C”.

j.w.

Ust. 8,9 – Nie dotyczy

§ 213. – 	Nie dotyczy

§ 214. – 	Nie dotyczy

§ 215. – 	Nie dotyczy.

§ 216. 	1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli :

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „A” | R 240 | R 30 | R E I 120 | E I 120 (o↔i) | E I 60 | R E 30 |
| „B” | R 120 | R 30 | R E I 60 | E I 60 (o↔i) | E I 304) | R E 30 |
| „C” | R 60 | R 15 | R E I 60 | E I 30 (o↔i) | E I 154) | R E 15 |
| „D” | R 30 | (–) | R E I 30 | E I 30 (o↔i) | (–) | (–) |
| „E” | (–) | (–) | (–) | (–) | (–) | (–) |

Ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Nie dotyczy

Elementy przedmiotowego lokalu objętego opracowaniem (strefy pożarowej) spełniają wymagania dla budynku klasy D,  w części w/w tabeli oznaczonej kolorem niebieskim.

§ 217, § 218, § 219, § 220, § 221, § 222 – Nie dotyczy

§ 223. 	1. W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzeżeniem § 224, powinny być pasy międzykondygnacyjne o wysokości co najmniej 0,8 m.

2. Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.

3. Elementy poziome wymienione w ust. 2 powinny spełniać wymagania szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej, również w obrębie połączenia ze ścianami zewnętrznymi, przez okres odpowiadający czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do ścian zewnętrznych budynku i być nierozprzestrzeniające ognia.

4. Warunki określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą ścian holu i dróg komunikacji ogólnej.

Pasy międzykondygnacyjne w przedmiotowym budynku, posiadają wysokość większą niż 0,8m i dodatkowo są oddzielone żelbetowymi balkonami (daszkami) o wysięgu większym niż 0,5m.  Elementy te, spełniają wymagania szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej, również w obrębie połączenia ze ścianami zewnętrznymi, przez okres odpowiadający czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do ścian zewnętrznych budynku i są nierozprzestrzeniające ognia

§ 224. – Nie dotyczy

§ 225. Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane.

Elementy okładzin elewacyjnych w obrębie przedmiotowego lokalu są zamocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku.

Rozdział 3

Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

§ 226. 1. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1–7.

2. Częścią budynku, o której mowa w ust. 1, jest także jego kondygnacja, jeżeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku spełniają co najmniej wymagania określone w § 256 ust. 2 dla klatek schodowych.

3. Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej także powierzchnię antresoli.

Przedmiotowy lokal użytkowy zostanie wydzielony jako odrębna strefa pożarowa obejmująca fragment parteru budynku.

§ 227. 	1. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określa poniższa tabela:

| Kategoria zagrożenia ludzi | Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) | w budynku wielokondygnacyjnym |  |  |
|  |  | niskim (N) | średniowysokim (SW) | wysokim i wysokościowym (W) i (WW) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V | 10 000 | 8000 | 5000 | 2500 |
| ZL II | 8000 | 5000 | 3500 | 2000 |

Powierzchnia wewnętrzna (powierzchnia strefy pożarowej) przedmiotowego lokalu użytkowego wynosi 41,14 m2 i nie przekracza wartości podanej w tabeli.

Ust. 2, 3, 4, 5 – 	Nie dotyczy

§ 228, § 229, § 230, § 231 – Nie dotyczy

§ 232. 	1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego dla przedmiotowego lokalu są wykonane z materiałów niepalnych, a występujący w nich otwór (drzwi wejściowe) zostanie zamknięty za pomocą drzwi przeciwpożarowych.

2. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których mowa w ust. 1, nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego – 0,5% powierzchni stropu. Ograniczenia nie stosuje się do otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego w garażu, które znajdują się na drogach manewrowych.

Łączna powierzchnia otworów w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w ust. 1, nie przekracza 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego – 0,5% powierzchni stropu.

Ust. 3. – 	Nie dotyczy

4. Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elementów oddzielenia przeciwpożarowego |  | drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych | drzwi z przedsionka przeciwpożarowego |  |
|  | ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL | stropów w ZL |  | na korytarz i do pomieszczenia | na klatkę schodową*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| „A” | R E I 240 | R E I 120 | E I 120 | E I 60 | E 60 |
| „B” i „C” | R E I 120 | R E I 60 | E I 60 | E I 30 | E 30 |
| „D” i „E” | R E I 60 | R E I 30 | E I 30 | E I 15 | E 15 |

*) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową.

5. Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów w budynkach, o których mowa w § 213, powinna być nie mniejsza od określonej w ust. 4 dla budynkow o klasie odporności pożarowej „D” i „E”.

Elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięcia znajdujących się w nich otworów w przedmiotowym lokalu zgodne są z wartościami przedstawionymi w w/w  tabeli w obszarze oznaczonym kolorem niebieskim.

Ust.6, 7 – Nie dotyczy

§ 233 – Nie dotyczy

§ 234. 	1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego przedmiotowego lokalu mają klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów, z uwzględnieniem dopuszczeń opisanych w ust. 2 i 3.

§ 235. 	1. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany.

Ściany wydzielające przedmiotowy lokal zostały wzniesione na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporność ogniowa tej ściany.

2. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego wydzielające przedmiotowy lokal są wysunięte na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej.

Ust. 3, 4 – Nie dotyczy

Rozdział 4

Drogi ewakuacyjne

§ 236. 	1. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”.

2. Ze strefy pożarowej, o której mowa w ust. 1, powinno być wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną strefę pożarową, z zastrzeżeniem § 227 ust. 5.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w przedmiotowym lokalu jest  zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku poprzez sąsiednią strefę pożarową (korytarz, komunikacja ogólna).

3. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami.

Wyjścia z przedmiotowego lokalu na drogę ewakuacyjną jest zamykane drzwiami. W obrębie samego lokalu wyjścia z pomieszczeń również są zamykane drzwiami.

Ust. 4, 5, 6 – Nie dotyczy

§ 237. 	1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej:

1) w strefach pożarowych ZL – 40 m;

2) w strefach pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej – 75 m;

3) w strefach pożarowych PM, o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2, w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego – 100 m.

W pomieszczeniach przedmiotowego lokalu, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, jest zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej 40 m.

Ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Nie dotyczy

8. Przejście, o którym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia.

Przejście, o którym mowa w ust. 1, nie prowadzi łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia.

9. Ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą wymagania określone w § 216 ust. 1.

10. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzeżeniem § 261, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób – nie mniej niż 0,8 m.

Szerokości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przedmiotowego lokalu, obliczono proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób – nie mniej niż 0,8 m.

§ 238. – Nie dotyczy

§ 239. 	1. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m.

Ust. 2, 3, 4. – Nie dotyczy

5. Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych w ust. 4, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle ościeżnicy.

Szerokość drzwi wejściowych do przedmiotowego lokalu, które stanowią jednocześnie wyjście ewakuacyjne do sąsiedniej strefy, wynosi min. 0,9 m w świetle ościeżnicy.

6. Wysokość drzwi, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, powinna odpowiadać wymaganiom § 62 ust.1.

Wysokość drzwi wejściowych do przedmiotowego lokalu, które stanowią jednocześnie wyjście ewakuacyjne do sąsiedniej strefy, wynosi min. 2,0 m w świetle ościeżnicy.

§ 240 – Nie dotyczy

§ 241. 	1. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż E I 15, z uwzględnieniem § 217. Wymaganie klasy odporności ogniowej dla obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy krytego ciągu pieszego – pasażu, o którym mowa w § 247 ust. 2.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż EI 15, z uwzględnieniem § 217.

Ust. 2, 3 – Nie dotyczy

§ 242. 	1. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m.

2. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m.

4. Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Wymagania nie stosuje się do drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie je zamykające.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w lokalu jest większa niż 1,2m i jest przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi 2,72m.

§ 243 – 255 – Nie dotyczy

§ 256. 	1. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej „dojściem ewakuacyjnym”, mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka.

2. Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, o którym mowa w ust. 1, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, a w przypadku, o którym mowa w § 246 ust. 5 – zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

3.Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela:

| Rodzaj strefy pożarowej | Długość dojścia w m |  |
| --- | --- | --- |
|  | przy jednym dojściu | przy co najmniej 2 dojściach1) |
| 1 | 2 | 3 |
| Z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem | 10 | 40 |
| PM o gęstości obciążenia ogniowego Q > 500 MJ/m2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem | 302) | 60 |
| PM o gęstości obciążenia ogniowego Q ≤ 500 MJ/m2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem | 602) | 100 |
| ZL I, II i V | 10 | 40 |
| ZL III | 302) | 60 |
| ZL IV | 602) | 100 |

1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować, przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m.

2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

4. Długości dojść ewakuacyjnych, o których mowa w ust. 3, mogą być powiększone pod warunkiem ochrony:

1) strefy pożarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi – o 50%;

2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%.

Przy jednoczesnym stosowaniu tych urządzeń długość dojścia może być powiększona o 100%.

Długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej jaką stanowi przedmiotowy lokal wynosi 5m.

Ust. 5, 6, 7 – Nie dotyczy

§ 257. – Nie dotyczy

Rozdział 5

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

§ 258. 	1. W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

1a. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti ≥ 4 s;

2) ts ≤ 30 s;

3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie występują płonące krople.

2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

W przedmiotowym lokalu, do wykończenia wnętrz nie zastosowano materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

§ 259, 260, 261 – Nie dotyczy

§ 262. 	1. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań.

Okładziny sufitów w przedmiotowym lokalu oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Ust. 2 – Nie dotyczy

§ 263, 264 – Nie dotyczy

DZIAŁ VII

Bezpieczeństwo użytkowania

§ 291. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania, w szczególności przez uwzględnienie przepisów niniejszego działu.

§ 292 – 297 – Nie dotyczy

§ 298. 	1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

Przedmiotowy lokal użytkowy wyposażony jest w balkon (taras). Balustrady przy balkonie nie mają ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja zapewnia przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniają skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

2. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli:

| Rodzaj budynków(przeznaczenie użytkowe) | Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy (m) | Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań wielopoziomowych | 0,9 | nie reguluje się |
| Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej29) | 1,1 | 0,12 |
| Inne budynki | 1,1 | 0,2 |

Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad posiadają minimalne wymiary określone w w/w tabeli w części oznaczonej kolorem niebieskim. Balustrady są wykonane częściowo ze szkła oraz częściowo jako murowane. H balustrady = 130cm.

Ust. 3,4,5,6,7 – Nie dotyczy

§ 299, 300 – Nie dotyczy

§ 301. 	1. W budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom.

W przedmiotowym lokalu odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić 0 cm. Wszystkie okna lokalu znajdują się bezpośrednio przy balkonie (tarasie).

Ust. 2, 3 – Nie dotyczy

§ 302. 	1. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknięciem przez użytkowników, nie może przekraczać 90°C.

W przedmiotowym lokalu występuje ogrzewanie podłogowe, a wszystkie elementy centralnego ogrzewania są zabezpieczone przed dotknięciem przez użytkowników.

Ust. 2, 3, 4 – Nie dotyczy

§ 303, 304 – Nie dotyczy

§ 305. 	1. Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a także posadzki w garażu, powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.

Nawierzchnia dojścia do budynku, schodów i pochylni zewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, jest wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.

2. Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.

Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w przedmiotowym lokalu są wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.

Ust. 3 – Nie dotyczy

§ 306, 307, 308 – Nie dotyczy

## 6. Bezpieczeństwo pożarowe

Lokal kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Liczba użytkowników (maks. 6 osób) nie powoduje konieczności przebudowy dróg ewakuacyjnych. Istniejące wyjście spełnia wymagania ewakuacyjne. Nie zmienia się klasa odporności pożarowej budynku.

## 6. Analiza zgodności z warunkami technicznymi

Lokal posiada zapewnione: wodę (§45–46 WT), kanalizację (§47 WT), ogrzewanie (§49 WT), wentylację (§51 WT), instalację elektryczną (§53 WT) oraz oświetlenie dzienne (§57–59 WT). Zmiana funkcji nie wymaga ingerencji w konstrukcję ani przebudowy instalacji.

## 7. Analiza zgodności z MPZP

Zgodnie z §4 ust.1 planu teren oznaczony jest symbolem 8MUC – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obszarów centralnych. Zgodnie z §18 ust.1 przeznaczeniem podstawowym jest m.in. zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz zabudowa usług nieuciążliwych. Zgodnie z §2 planu przez usługi nieuciążliwe rozumie się usługi prowadzone wyłącznie w budynkach, które nie wymagają oceny oddziaływania na środowisko. Studio Yogi spełnia definicję usługi nieuciążliwej.

Zgodnie z §6 ust.1 zakazuje się działalności powodującej ponadnormatywne oddziaływania – planowana funkcja nie generuje hałasu, wibracji ani emisji przekraczających normy. W związku z powyższym planowana zmiana sposobu użytkowania jest zgodna z ustaleniami planu.

## Wnioski końcowe

Planowana zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na studio Yogi jest zgodna z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz MPZP. Nie ingeruje w konstrukcję budynku i nie powoduje negatywnego oddziaływania na otoczenie. Nie stwierdza się przeciwwskazań technicznych do realizacji zamierzenia.

Opracował:
...............................................

Data:
...............................................