# OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego.

## 1.	Informacje ogólne.

### 1.1	Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest :

Projekt zagospodarowania terenu dla budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Zielonej Górze, dzielnica Ochla, ul. Dębowa Polana, na działce nr 113/13 (id. działki: 086201_1.0047.113/13).

### 1.2	Podstawa opracowania.

Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora,

          - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 167/2021 z dnia 12 sierpnia

          - 2021r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 	budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 1422 z 2015 r. t.j., Dz.U. 2285 z 01.01.2017r.

- wizję lokalną;

- mapę do celów projektowych w skali 1 : 500.

## 2.	Projekt zagospodarowania terenu.

### 2.1	Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego inwestora jest budowa jednego wolnostojącego domu mieszkalnego jednorodzinnego oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu – działki nr 113/13.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla budowy od podstaw wolnostojącego domu mieszkalnego jednorodzinnego.

### 2.2.	Opis stanu istniejącego.

#### Działka i zagospodarowanie terenów przyległych.

Projektowany obiekt będzie zlokalizowany na działce nr 113/13, należącej do Inwestora. Teren znajduje się na obszarze powiatu Miasto Zielona Góra, w mieście Zielona Góra. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 1299,99 m². Przedmiotowa działka wolna jest od jakiejkolwiek zabudowy i w całości pokryta jest zielenią – powierzchnią biologicznie czynną (100%).

Przedmiotowy teren znajduje się w sąsiedztwie działek zabudowanych obiektami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz w sąsiedztwie działek wolnych od zabudowy.

Od strony północnej znajduje się działka drogowa – nr. 899, za nią znajdują się działki leśne. Od strony południowej znajduje się działka nr 113/27, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny oraz działka nr 113/10 – ul. Ochla Dębowa Polana, stanowiąca drogę dojazdową do terenu inwestycji.

Od strony wschodniej znajduje się działka nr 113/14, zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym.

Od strony zachodniej znajduje się wolna od zabudowy działka nr 112/1

Wjazd na przedmiotowy teren znajduje się w południowo wschodnim narożniku działki, bezpośrednio z drogi wewnętrznej – ul. Ochla Dębowa Polana. Wjazd jest wjazdem istniejącym.

Dojazd do działki, z drogi publicznej – ul. Władysława Terlikowskiego (dz. nr 963) odbywa się bez ograniczeń poprzez drogę wewnętrzną o numerze geodezyjnym 113/10 – ul. Ochla Dębowa Polana. Długość dojazdu – ok. 315m.

#### 2.3.	Dane dotyczące ochrony działki.

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.

#### 2.4.	Dane dotyczące warunków eksploatacji górniczej.

Teren, na którym planuje się budynek jest wolny od wpływów eksploatacji górniczej.

#### 2.5.	Dane dotyczące warunków gruntowo-wodnych.

W wyniku prac terenowych i kameralnych przeprowadzonych przez geologa dr Agnieszkę Gontaszewską - Piekarz w sierpniu 2021r. dokonano klasyfikacji gruntów i podłoża na warstwy geotechniczne oraz określono warunki wodne.

#### Opis budowy geologicznej

Szczegółowa budowa geologiczna badanego terenu została rozpoznana do głębokości 4,0 m p.p.t. Stwierdzono osady wieku czwartorzędowego – holoceńskie gleby i nasypy oraz wieku mioceńskiego - iły.

Budowa geologiczna badanego obszaru jest determinowana zaburzeniami glacitektonicznymi i jest charakterystyczna dla tej części Ochli.

W podłożu badanych działek (za wyjątkiem punktu 4) od powierzchni terenu do głębokości 0,3-0,4 m p.p.t. stwierdzono występowanie holoceńskich gleb gliniastych. W punkcie 4 do głębokości 0,5 m p.p.t. stwierdzono holoceńskie nasypy antropogeniczne ilasto-ceglane.

Pod glebą i nasypami stwierdzono występowanie mioceńskich osadów jeziornych, które są wykształcone jako gliny pylaste zwięzłe, iły oraz iły piaszczyste. Grunty te charakteryzują się stanem twardo- plastycznym. Do głębokości 4,0 m p.p.t. nie osiągnięto spągu iłów.

Opisane iły są gruntami ekspansywnymi, co oznacza, że pod wpływem zmian wilgotności będą pęczniały, bądź kurczyły się.

#### Opis warunków hydrogeologicznych

W podłożu badanego terenu do głębokości 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody podziemnej. Badania wykonano w czasie średnich stanów wody gruntowej. x

W okresach stanów wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie słaboprzepuszczalnych iłów mogą pojawić się sączenia lub nawet woda gruntowa zwieszona. Należy również spodziewać się stagnującej wody opadowej na powierzchni działki (ze względu na gliniaste gleby). Iły występujące w podłożu należy uznać za całkowicie nieprzepuszczalne dla wody.

#### Charakterystyka warunków geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektów pozwalają na zaliczenie gruntów występujących w analizowanym podłożu do następujących warstw geotechnicznych:

WARSTWA I – holoceńskie nasypy antropogeniczne głównie ilasto-ceglane– warstwa słabo- nośna;

WARSTWA II – mioceńskie osady jeziorne wykształcone jako gliny pylaste zwięzłe, iły oraz iły piaszczyste, które charakteryzują się stanem twardoplastycznym. Wartość średniego stopnia plastyczności wynosi IL = 0,08. Symbol dla gruntów spoistych: D – iły, niezależnie od pochodzenia;

WARSTWA III – mioceńskie osady jeziorne wykształcone jako gliny pylaste zwięzłe, iły oraz iły piaszczyste, które charakteryzują się stanem twardoplastycznym. Wartość średniego stopnia plastyczności wynosi IL = 0,15. Symbol dla gruntów spoistych: D – iły, niezależnie od pochodzenia.

Pozostałe parametry geotechniczne w/w warstw wynikają z zależności korelacyjnych.

#### Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydują dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podłoża gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typowym obiektem - (dwukondygnacyjny obiekt budowlany niepodpiwniczony) oraz z prostymi warunkami gruntowymi, gdyż stwierdzono w poziomie posadowienia (po usunięciu nasypów):

- występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych genetycznie;

- występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych litologicznie;

- horyzontalne uwarstwienie gruntów;

- brak występowania wody w poziomie posadowienia;

- brak występowanie gruntów słabonośnych;

- brak występowania niekorzystnych procesów geologicznych.

W związku z powyższym według Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 projektowany budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Uwzględniono przy tym wymogi Eurokodu 7.Zgodnie z § 6. 2. w/w Rozporządzenia dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.

#### Zalecenia wynikające z przeprowadzonych badań gruntu:

1.	Ze względu na to, że w podłożu występują grunty ekspansywne zaleca się posadowić budynki na płycie fundamentowej;

2.	Nie jest konieczne wykonanie drenażu, gdyż brak jest wody gruntowej. Przy prawidłowym odprowadzeniu wód deszczowych nie będą one dostawały się w pobliże fundamentów. Zewnętrzne krawędzie płyty bądź ściany fundamentowe należy starannie zaizolować oraz obsypać gruntem rodzimym gliniastym ubitym. Obsypanie piaskiem spowoduje stagnację wody deszczowej przy fundamentach;

3.		Dno wykopu w iłach należy bezwzględnie chronić przed wodą opadową, aby nie dopuścić do ich uplastycznienia. W przypadku uplastycznienia taki grunt należy usunąć;

4.	Zwraca się uwagę na to, aby nie sadzić drzew liściastych w odległości od ścian budynku mniejszej niż ostateczna wysokość rośliny;

5.	Wody opadowe z rynien należy odprowadzać na dalsze odległości od ścian budynku, można wykonać opaskę betonową budynku;

6.	Plastyczność iłów w strefie przypowierzchniowej jest uzależniona także od warunków pogodowych, zatem w porach mokrych może być wyższa niż wykazano w niniejszej dokumentacji.

#### Wnioski

1.	W podłożu badanego terenu stwierdzono do głębokości 4,0 m p.p.t. występowanie gleb, nasypów oraz iłów;

2.	W podłożu badanego terenu do głębokości 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody podziemnej (stany średnie);

3.	Warunki geotechniczne podłoża zostały rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane wyniki mogą łużyć do dalszych prac projektowych;

4.	Wyniki prac i badań są generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturą i zalecanymi do stosowania ormami.

#### 3.	Uzbrojenie działki.

Przedmiotowy teren jest uzbrojony w przyłącze: wody i elektryczne. Przyłącza zasilane są z sieci biegnących w ul. Ochla – Dębowa Polana.

Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości. Zawartość będzie regularnie wypompowywana i wywożona do utylizacji przez specjalistyczną firmę.

Wody opadowe odprowadzane będą na teren nieruchomości, poprzez układ instalacji deszczowej, do studni chłonnych, następnie zostaną rozsączone w gruncie.

Nie planuje się budowy przyłącza gazowego.

### 4.	Projektowane zagospodarowanie działki.

W związku z zakresem inwestycji przedstawionym w punkcie 2.1 oraz informacji zawartej w punkcie 2.2 przewiduje się znaczną ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu.

          - Zmiany przeprowadzone podczas budowy oraz podczas prac zewnętrznych znajdujących się w zakresie objętym projektem, nie stanowią zagrożenia dla środowiska ani zdrowia użytkowników.
Wszystkie działania budowlane wynikające z niniejszego projektu zgodne są z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 167/2021 z dnia 12.08.2021r.

Na przedmiotowym terenie nie planuje się żadnych przedsięwzięć mogących znacząco czy szkodliwie oddziaływać na środowisko.

Projektuje się:

- Nowy obiekt kubaturowy mieszkalny - dom jednorodzinny wolnostojący.

- Utwardzenie części terenu, układ ciągów pieszych i pieszo jezdnych,

- Pozostałe zagospodarowanie terenu,

- Przyłącze wody i elektryczne. Przyłącza objęte zostaną odrębną dokumentacją i odrębnym trybem administracyjnym. Przyłącza nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.

Projektowany budynek to obiekt dwukondygnacyjny (niski) o wysokości 9,50m – licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do poziomu kalenicy. W obrębie bryły budynku zlokalizowano garaż dwustanowiskowy.

Budynek zlokalizowano we wschodniej części terenu - 4,2m od granicy z działką nr 113/14. Odległość od południowej granicy działki wynosi 7,0m. Odległość os granicy zachodniej zaprojektowano jako 19,19m a od północnej – 11,28m.

Dojście i dojazd do budynku zaprojektowano od strony południowej, z ulicy Ochla – Dębowa Polana. Teren zielony otacza budynek od strony północnej wschodniej i zachodniej.

W obrębie terenu objętego opracowaniem zlokalizowano 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, obydwa znajdują się w garażu. Istnieje również możliwość parkowania pojazdu na podjeździe przed budynkiem.

Dostawa mediów odbywać się będzie poprzez przyłącza:

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – poprzez instalację kanalizacji sanitarnej do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości,

- odprowadzenie wody deszczowej - na teren inwestycji,

- dostawa wody - z wodociągu biegnącego w ulicy Ochla – Dębowa Polana (przyłącze poza zakresem opracowania),

- dostawa energii elektrycznej – poprzez przyłącze, z sieci biegnącej w ulicy Ochla – Dębowa Polana (przyłącze poza zakresem opracowania),

Przyłącza nie są objęte przedmiotowym projektem, zostaną przygotowane odrębne projekty każdego przyłącza. Projekty zostaną uzgodnione z gestorami, a następnie zostaną objęte odrębnymi postępowaniami administracyjnymi.

5.	Odprowadzenie wody deszczowej

Woda deszczowa z budynków oraz z terenów utwardzonych odprowadzana będzie na teren działki, do studni chłonnych. Rozwiązanie takie i sposób jego realizacji nie powoduje uciążliwości związanych z zalewaniem wodami opadowymi działek sąsiednich.

-	Zagęszczenie gruntu (piasków drobnoziarnistych i glinów piaszczystych) wynosi od 0,15 do 0,45.

- 	Ilość wód opadowych wyliczono na poziomie 9,91 l/s.

- 	Charakter przepuszczalności gruntu (PG) wynosi 10-5 - 10-4 m/s, tj. 0,0036 - 0,036 m/h.

- 	Współczynnik przepuszczalności 1-10 [darcy].

- 	Powierzchnia terenu biologicznie czynnego, na który odprowadzana będzie woda deszczowa 	wynosi : 878,52m2

- 	Ilość wody opadowej odprowadzanej na 1m2 wynosi 0,01128 l/s.

- 	Słupek wody na gruncie (SW) w czasie deszczu wynosi 0,000001128 cm/s,

tj. 0,000040608315 m/h

- 	Wniosek : przepuszczalność gruntu PG > ilości wody liczonej w m/h.

6.	Bilans terenu – zestawienie poszczególnych powierzchni.

| BILANS POWIERZCHNI DLA TERENU INWESTYCJI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PODZIAŁ POWIERZCHNI | RODZAJE POWIERZCHNI | POWIERZCHNIA [m²] | UDZIAŁ [%] | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA W WZiZT [%] |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | biologicznie czynna | teren zieleni | 878,52 | 67,58 | MIN. 40 % |
| 2 | utwardzona (w tym powierzchnia miejsc gromadzenia odpadów) | projektowana | 170,88 | 13,14 |  |
| 3 | zabudowy | zabudowa | 174,09 | 13,39 | MAX. 17 % |
| 4 | inne 1: taras | projektowana | 61,85 | 4,76 |  |
| 5 | inne 2: schody zewnętrzne, opaska żwirowa, krawężniki | projektowana | 14,65 | 1,13 |  |
| 6 | powierzchnia całego terenu | działka | 1299,99 | 100,00 |  |
|  | Wskaźnik intensywności zabudowy: |  |  | 0,224 | nie podano |
|  | pow. całkowita [m²] |  |  | 290,87 |  |

# OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno – budowlanego domu mieszkalnego jednorodzinnego.

### 1.	Program i charakterystyka techniczno – użytkowa budynku.

#### Przedmiot i zakres projektu.

Zakres projektu obejmuje budowę domu jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną.

Budynek składa się z: 5 izb mieszkalnych (w tym salon z aneksem kuchennym), niezależnej kuchni, 2 łazienek, garderoby, pomieszczenia technicznego, garażu oraz komunikacji.

Budynek posiada wewnętrzną klatkę schodową spinającą 2 kondygnacje. Budynek w głównej części  zwieńczony jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 40°. Pokrycie dachu stanowi gotowy system krycia dachów powiązany z technologią fotowoltaiczną – Sunroof.

W budynku zaprojektowano garaż dwustanowiskowy. Garaż połączony jest z częścią mieszkalną drzwiami prowadzącymi przez pomieszczenie techniczne do kuchni oraz drugimi drzwiami prowadzącymi do przedsionka.

Budynek zostanie wyposażony w instalacje:

- wody i kanalizacji,

- elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych,

- centralnego ogrzewania (zasilaną elektrycznie).

2.	Parametry techniczne budynku.

Rodzaj zabudowy – dom mieszkalny jednorodzinny.

Kategoria obiektu budowlanego : I

| Wymiary budynku | szerokość: 9,54 m, długość: 19,99 m |
| --- | --- |
| Wysokość budynku | 9,50 m (liczona od poz. terenu przy głównym wejściu) |
| Powierzchnia zabudowy | 174,09 m2 |
| Kubatura | 1078,73 m³ |
| Powierzchnia użytkowa | 221,45 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 290,87 m2 |
| Współczynnik intensywności zabudowy | Pc* 290,87m2 / Pt** 1299,99 m2 = 0,224 |

#### *Pc - powierzchnia całkowita budynku, **Pt - powierzchnia terenu

### 3.	Architektura budynku.

#### Forma obiektu, dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący. Budynek ukształtowano w formie niejednorodnej bryły opartej na rzucie prostokąta. Bryła budynku składa się z części dolnej, większej w swoim obrysie, prostopadłościennej oraz z części dolnej, mniejszej w obrysie, która zwieńczona jest dwuspadowym dachem. Niższa, dłuższa bryła wystaje poza obrys bryły górnej, tworząc dwa tarasy – od strony północnej i południowej. Część górna i dolna odróżniają się od siebie materiałem wykończeniowym i sposobem kształtowania elewacji. Połączenie i zestawienie ze sobą dwóch brył, to generalnie jedyne zabiegi formalne i estetyczne, określające formę nowej zabudowy. Ten zabieg formalny, który jednakże wynika bezpośrednio z funkcji obiektu, nadaje bryle budynku bardziej plastycznego charakteru. Ukształtowanie bryły wynika z funkcji budynku i stosowania w projektowanej przestrzeni rozwiązań praktycznych, ergonomicznych i ekonomicznych.

Dolna część budynku wykończona jest w całości drewnem, w wertykalnym układzie. Bryła górna wykończona jest tynkiem mineralnym w kolorze grafitowym a dach wykonany jest w całości w systemie Sunroof tworząc wizualnie jeden całościowy panel fotowoltaiczny (jeden na każdej połaci).

Główne elementy kompozycyjne całej bryły budynku oprócz głównego kierunku kompozycji (dwie części) różnią się od siebie kolorem.

Projektowana zabudowa w zasadniczym kształcie zorientowana jest w kierunku północ - południe.

Budynek w części 2 kondygnacyjnej zwieńczony jest dachem dwuspadowym a część niska – parterowa zamknięta jest od góry dwoma tarasami: jednym od strony północnej, drugim od strony południowej. Spadek dachu głównego wynosi 40°.

Powierzchnia tarasów (dachów płaskich) nie przekracza 30% ogólnej powierzchni dachów w budynku i wynosi 26,40%.

Odprowadzenie wody deszczowej (zewnętrzne) odbywa się poprzez rynny, koryta, przepusty i rury spustowe na zewnątrz budynku - na teren inwestycji.

Charakter nowej zabudowy został dostosowany do warunków zabudowy otaczającej, głównie pod kątem skali i bryły oraz charakteru użytych form i materiałów. Projektowana zabudowa wprowadza w istniejącą tkankę budowlaną nutę architektury nowoczesnej, charakteryzującej się prostotą formy, właściwymi proporcjami, wzbogacającą istniejącą zabudowę w nowe treści formalne, która oddaje właściwy charakter nowoczesnej funkcji mieszkalnej, wynikającej z właściwości i warunków miejsca.

W sposobie kształtowania obiektów został zachowany charakter nowoczesnej architektury mieszkalnej, nadający budynkowi prosty i spójny kształt a jednocześnie wpisujący go w istniejącą tkankę budowlaną okolicy. Kształt i forma obiektu związana jest z otoczeniem, do którego budynek został wpisany oraz z funkcją, którą będzie pełnił.

Wejście główne oraz wjazd do garażu zaprojektowano od strony południowej.

Budynek projektuje się jako murowany, w tradycyjnym układzie konstrukcyjnym z bloczków betonowych w systemie Dom3E, z elementami konstrukcji żelbetowej, z termoizolacją w obrębie połaci dachowych. Projektowane ściany zewnętrzne nie wymagają wykonania izolacji termicznej. Jednorodna ściana w systemie Dom3E posiada współczynnik izolacyjności termicznej = 0,198 W/(m2K)

Na elewacjach przewidziano następujące materiały: drewno w postaci desek o zmiennej szerokości w układzie pionowym, tynk w kolorze ciemnego popielu, szkło i dach solarny. Projektuje się 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych garażu. Przewidziano również możliwość postoju 2 samochodów  osobowych na podjeździe (łącznie 4 miejsc postojowe).

Projektuje się wykończenie elewacji z materiałów naturalnych, trwałych i nowoczesnych, gwarantujących dobry współczynnik przenikania ciepła a co za tym idzie - energooszczędność obiektu.

Otwory okienne - szpalety – wykończone tynkiem i drewnem. Parapety – kamienne i blaszane.

Budowa budynku nie wpłynie w sposób negatywny na sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Rozwiązania projektowe ograniczają uciążliwości akustyczne pochodzące ze źródeł hałasu o natężeniu ponadnormatywnym, poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych w tym posiadających właściwe parametry akustyczne oraz poprzez zastosowanie właściwej technologii - np. okiennej i fasadowej.

- Zastosowano ściany o współczynniku izolacyjności akustycznej R = 55 dB.

### - Zastosowano okna i przeszklenia o współczynniku izolacyjności akustycznej = od Rw 40 ( -1, -4) dB do 	Rw 48 ( -1, -4) dB,

### gdzie:

Rw – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej,

C – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości,

Ctr - widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości

- Zaprojektowano dach o współczynniku izolacyjności akustycznej R = 58 dB.

4.	Określenie kategorii geotechnicznej budynku

Budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe – proste.

5.	Zestawienie powierzchni użytkowej.

| PARTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NUMER | NAZWA | POW. [m2] | UWAGI |
| 0.01 | WIATROŁAP | 7,93 | -- |
| 0.02 | KOMUNIKACJA | 17,42 | -- |
| 0.03 | SALON Z JADALNIĄ | 50,84 | -- |
| 0.04 | ANEKS KUCHENNY | 11,18 | -- |
| 0.05 | KUCHNIA 2 | 5,94 | -- |
| 0.06 | POM.TECH. | 2,76 | -- |
| 0.07 | POM.GOSP. | 2,50 | -- |
| 0.08 | ŁAZIENKA | 4,31 | -- |
| 0.09 | GARAŻ | 41,25 | -- |
|  |  | 144,12 |  |
| PIĘTRO |  |  |  |
| NUMER | NAZWA | POW. [m2] | UWAGI |
| 1.01 | KOMUNIKACJA | 17,14 | -- |
| 1.02 | POKÓJ 1 | 12,24 | -- |
| 1.03 | POKÓJ 2 | 12,24 | -- |
| 1.04 | ŁAZIENKA | 6,99 | -- |
| 1.05 | WC | 1,37 | -- |
| 1.06 | POKÓJ 3 | 12,10 | -- |
| 1.07 | POKÓJ 4 | 12,10 | -- |
| 1.08 | GARDEROBA | 3,15 | -- |
|  |  | 77,33 |  |

Łączna powierzchnia użytkowa budynku wschodniego (głównego): 		221,45 m2.

6.	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

a) zapotrzebowanie i jakość wody, odprowadzenie ścieków.

Zapotrzebowanie na wodę dla projektowanego budynku wynosi : 0,35 [m3/d]. Woda dostarczana będzie do budynku z miejskiej sieci wodociągowej poprzez przyłącze, które nie jest objęte przedmiotowym projektem.

Jakość wody – zgodna ze standardami i parametrami wody dostarczanej przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o., spełniająca normy jakościowe, w tym dotyczące twardości wody, stopniem zmineralizowania, zapachu, mętności i smaku – zgodnie z tabelami jakościowymi prezentowanymi przez dostawcę wody w danym okresie czasu.

Odprowadzenie ścieków bytowych – do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości, projektowanego w obrębie działki inwestora. Opróżnianie zbiornika odbywać się będzie przez specjalistyczną firmę, ścieki będą regularnie wywożone i utylizowane.

Odprowadzenie wód opadowych – na teren inwestycji, do studni chłonnych poprzez zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej.

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

Projektowany budynek nie będzie emitował zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych ani zapachów. Projektowany sposób ogrzewania budynku, jego funkcja i technologia budowlana oraz sposób jego eksploatacji gwarantuje redukcję w/w zanieczyszczeń do zera.

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

Wytwarzane w obrębie budynku odpady, to odpady stałe, bytowe: głównie opakowania w tym papierowe i z tworzyw sztucznych, odpady kuchenne, szklane, resztki żywności itp.

Ilość odpadów : około 280 kg / miesiąc (wartość obliczona wg danych GUS na rok 2019).

Odpady zbierane będą w kontenerach zlokalizowanych w przeznaczonym do tego celu miejscu. Miejsce do gromadzenia odpadów usytuowano w południowo wschodniej części terenu. Wywóz śmieci będzie odbywał się w oparciu o umowę ze specjalistyczną firmą, która wywozi odpady na wysypisko.

W budynku nie będą wytwarzane odpady niebezpieczne, promieniotwórcze ani żadne inne, które mogły by mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i jakość środowiska.

d) właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

Budynek nie będzie emitował hałasu, nie będą wytwarzane w nim odpady niebezpieczne, promieniotwórcze ani żadne inne, które mogły by mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i jakość środowiska.

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana budowa budynku nie ma żadnego wpływu na istniejący drzewostan. W miejscu projektowanego budynku nie znajduje się żadne drzewo. Budynek, po za zajęciem 174,09 m2 terenu, nie będzie miał żadnego negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, okolicznej gleby ani wód – powierzchniowych i podziemnych.

Zastosowane materiały budowlane nie są szkodliwe dla środowiska, posiadają atesty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej:

-	Roczne zapotrzebowanie energii Zapotrzebowanie na energię pierwotną, wg projektowanej charakterystyki energetycznej budynku: EP = 2,90 kWh/ (m2*rok),

-	Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny:

Q = 597,72 kWh/rok

-	Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do podgrzania ciepłej wody:

Q = 44,84 kWh/rok.

b) dostępne nośniki energii,

-	sieć elektroenergetyczna systemowa,

-	lokalne odnawialne źródło energii : energia słoneczna,

-	lokalne odnawialne źródło energii : energia geotermalna.

c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

-	lokalne odnawialne źródło energii : energia słoneczna,

-	lokalne odnawialne źródło energii : energia geotermalna.

d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

- Koszty inwestycyjne [PLN]:

- Roczne koszty eksploatacyjne

[PLN/rok]

- EP [kWh/m²rok]

e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię:

Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię

|  | System zaprojektowany | System alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty inwestycyjne [PLN] | 187000 | 250000 |
| Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok] | 139.22 | 3266.74 |
| EP [kWh/m²rok] | 2.9 | 68.08 |
| Wybrany system | TAK | NIE |
| Uzasadnienie |  |  |

Analiza porównawcza wykazała, że zarówno koszty inwestycyjne jak i bezpośrednie roczne koszty wytworzenia energii cieplnej dla przedmiotowego budynku będą niższe w przypadku wyboru systemu zaprojektowanego.

8.	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania,

Dla przedmiotowego budynku istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania.

W budynku projektuje się instalację ogrzewania ze źródłem ciepła w postaci kotła elektrycznego ze zbiornikiem buforowym. Projektuje się w pomieszczeniach ogrzewanych montaż ogrzewania podłogowego oraz dodatkowych grzejników w łazienkach. W każdym pomieszczeniu ogrzewanym projektuje się niezależny regulator temperatury w pomieszczeniu – podłączony do regulatora centralnego. Układ regulacyjny należy wyposażyć w sterowniki z płynną nastawą temperatury wraz z możliwością programowania stref czasowych, obniżeń nocnych oraz zaawansowanych funkcji czasowych typu „weekend / urlop” z możliwością automatycznego uruchomienia układu o żądanej porze.

9.	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego,

Projektowany budynek wyposażony będzie w wewnętrzne instalacje : elektryczną, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z projektem inst. elektrycznej zamieszczonym w projekcie technicznym. Projekt ten nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.

Wszystkie kable należy prowadzić w osłonach giętkich (peszlach), podtynkowo lub nad sufitami dekoracyjnymi  z płyt gipsowo – kartonowych.

Wysokość gniazd wtykowych - 35 cm nad posadzką oraz 35 cm nad blatami w łazienkach.
Wysokość włączników oświetlenia – 110 cm nad wykończoną posadzką.
Złącze kablowe zaprojektowano przy bramie garażowej, na elewacji wschodniej. Tablica główna zlokalizowana została w przedpokoju / strefie wejściowej do budynku.

Budynek będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Pokrycie dachu budynku wykonane będzie w całości z paneli fotowoltaicznych w technologii Sunroof. Instalacja fotowoltaiczna będzie wspomagała instalację elektryczną budynku jak również zasilać będzie kocioł grzewczy.

Instalację wody i kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z projektem instalacji wod.- kan. zamieszczonym w projekcie technicznym. Projekt ten nie stanowi zakresu niniejszego opracowania. 
Wszystkie rury instalacji wodno – kanalizacyjnej należy wykonać z kształtek PE. Rury należy prowadzić podtynkowo lub w zabudowach gipsowo - kartonowych.

Piony kanalizacyjne zabudować płytami G-K. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach – w celu wentylacji.

Montaż armatury oraz urządzeń kuchennych i sanitarnych – wg. projektu wnętrz i specyfikacji.
Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadać będą wentylację mechaniczną.

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z projektem branżowym zamieszczonym w projekcie technicznym. Projekt ten nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.

Obiekt będzie ogrzewany za pomocą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Budynek będzie posiadał indywidualny kocioł elektryczny o mocy 24kW wraz ze zbiornikiem wyrównawczym. Kocioł zlokalizowano w obrębie pomieszczenia technicznego na parterze. Przewiduje się możliwość współdziałania kotła z instalacją fotowoltaiczną.

Pomieszczenia budynku wentylaowane będą poprzez wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej.

Projekt zakłada umieszczenie instalacji wentylacyjnej w przestrzeni nadsufitowej oraz rekuperatora na poddaszu. i automatyki różnią się w zależności od modelu rekuperatora. Czerpnia i wyrzutnia powietrza znajdować się będzie w ścianach naprzeciwległych – w ścianie północnej – czerpnia, w południowej – wyrzutnia. Rekuperator będzie zasilany z instalacji elektrycznej.

10.	Warunki ochrony pożarowej obiektu.

#### 10.1.		Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji.

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny posiada dwie kondygnacje naziemne. W budynku nie przewidziano funkcji usługowej. Na parterze i 1 piętrze zlokalizowano pomieszczenia mieszkalne. Budynek posiada strefę wejściową, komunikację wewnętrzną, pomieszczenia mieszkalne z aneksem kuchennym i kuchnią oraz łazienki. W obrębie budynku zlokalizowano garaż.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia wewnętrzna całego budynku		152,68 m2,

- powierzchnia wewnętrzna garażu: 			41,25 m2,

- powierzchnia zabudowy:				174,09  m2,

- kubatura:						1078,73  m³,

- wysokość budynku					9,50 m,

- szerokość:						9,54  m,

- długość:						19,99  m.

Budynek pod względem wysokości, ze względu na liczbę kondygnacji zakwalifikowany został jako niski (N). Budynek zaprojektowano w klasie D odporności pożarowej (budynek niski ZL IV).

Odległości zabudowy od granic działki wynoszą odpowiednio:

Od strony północnej:11,28m, od strony południowej 7m, od strony wschodniej 4,2m, od strony zachodniej 19,19m.

Odległości zespołu zabudowy od budynków sąsiednich wynoszą odpowiednio: Od strony północnej -  brak zabudowy w odległości 25m, od strony południowej 12,2m, od strony wschodniej 10,19m, od strony zachodniej  -  brak zabudowy w odległości 25m.

#### 10.2.	Parametry pożarowe substancji palnych.

#### W projektowanym budynku dominują materiały stałe palne związane z funkcją mieszkalną i wyposażeniem wnętrz – elementy drewnopochodne umeblowania, papier, sprzęt elektroniczny, artykuły użytku domowego, spożywcze i gospodarstwa domowego, itp.

#### Nie przewiduje się występowania jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Zgodnie z §8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w projektowanych garażach dopuszcza się przechowywanie cieczy palnych. W projektowanych garażach o powierzchni poniżej 100m2każdy, dopuszcza się przechowywanie cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 100C w ilości nie większej niż 200dm3. Ciecze będą przechowywane w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu, posiadających szczelne zamknięcia. Zabrania się przelewania paliwa ora napełniania nim zbiorników paliwa w pojazdach. Przewidywana wielkość obciążenia pożarowego nie przekroczy 500 MJ/m².

#### 10.3.	Kategoria zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób.

Budynek ze względu na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii ZL IV.

Liczba osób - stałych mieszkańców w domu nie będzie przekraczała łącznie 5 osób.

#### 10.4.		Zagrożenie wybuchem.

W budynku nie występują strefy oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem.

10.5	Podział na strefy pożarowe.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową.

Powierzchnia strefy nie przekracza dopuszczalnej wielkości strefy dla budynku ZL III, tj. 8000m2.

#### 10.6.	Klasa odporności ogniowej budynku.

Budynek zaprojektowano w klasie „D” odporności pożarowej, z elementów nierozprzestrzeniających ognia.

Konstrukcja nośna główna murowana budynku posiada klasę R 30 odporności ogniowej. Strop między-kondygnacyjny wykonany jest jako żelbetowy o klasie REI 30 odporności ogniowej.

Pokrycie dachu budynku – NRO - nierozprzestrzeniające ognia. Konstrukcja stropodachu - żelbetowa. Konstrukcja dachu głównego - drewniana, pokrycie – szkło / panele fotowoltaiczne - dach bez wymagań w zakresie odporności ogniowej.

Ściany wewnętrzne działowe - nie stawia się wymagań, lecz zaprojektowano je w klasie EI 15 odporności ogniowej.

10.7.	Warunki ewakuacji.

Zapewniono możliwość przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywających osób z wszystkich pomieszczeń budynku. Poziome ciągi komunikacji wspólnej mają szerokość co najmniej 1,2 m (ewakuacja do 8 osób).

Komunikację wewnętrzną pionową pomiędzy wszystkimi kondygnacjami zapewniają wewnętrzne schody.

Drogi ewakuacyjne z pomieszczeń 1 piętra zapewniono poprzez wewnętrzne schody, korytarzami na zewnątrz budynku. Parter – posiada bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku.

Długość dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojścia nie przekracza 20 m.

10.8 	Droga dojazdowa.

Droga pożarowa – dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – nie jest wymagana. Drogę dojazdową do budynku stanowi ulica Ochla – Dębowa Polana (działka nr 113/10) o szerokości jezdni 4,10 m.

temat/obiekt/część

PROJEKT ARCHITEKTONIOCZNO - BUDOWLANY DOMU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Adres inwestycji

ul. Ochla - Dębowa Polana, Zielona Góra działka nr 113/13 Identyfikator działki: 086201_1.0047.113/13

Inwestor

Katarzyna Świstek , ul. Dworkowa 2 / 87, 00-784 Warszawa, Grzegorz Świstek, ul. Trakt Brzeski 173, 05-077 Zakręt

Rodzaj opracowania						faza:				data:

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY |  |  | PROJEKT PODSTAWOWY |  |  |  | KWIECIEŃ 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| branża | autor/ projektant/ opracował |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
| - ARCHITE URA Projektował | mgr inż. arch. Grzegorz BUŁAWA upr. proj. 14 / SLOKK / 2014 |  |  |  |  |  |  |

# 1. Przedmiot i podstawa opracowania.

## Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót budowlanych budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego.

  - Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690;

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia10.07.2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego;

- Informacje techniczne od producentów.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

- Zakres i kolejność przeprowadzenia robót budowlanych.

  - Przygotowanie terenu pod realizację robót:

- Przygotowanie placu budowy;

- Roboty ziemne, wykopy

  - Roboty fundamentowe.

- Wykonanie fundamentu pod budynek,

  - Roboty rozbiórkowe.

- Brak.

  - Roboty konstrukcyjne.

- Wykonanie konstrukcji nośnej – murowanych ścian, żelbetowych rdzeni i stropu oraz konstrukcji dachu w postaci drewnianej więźby dachowej,

- Zabezpieczenie ogniowe i antykorozyjne konstrukcji.

  - Roboty montażowe i wykończeniowe.

- Wykończenie elewacji budynku, wykończenia dachowe,

- Wykonanie pokrycia dachu i tarasów,

- Montaż stolarki okiennej, drzwiowej,

- Wykonanie wykończeń elewacji,

- Wykonanie pokryć dachowych,

- Montaż instalacji wod. – kan., c.o. i elektrycznej.

  - Odbiory końcowe.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren przedmiotowej inwestycji, tj. działka objęta opracowaniem jest wolna od zabudowy.

- Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej działce nie znajdują się żadne obiekty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.

- Zagrożenia w trakcie prowadzenia robót.

Do zagrożeń w trakcie prowadzenia robót można zaliczyć:

- Wykonanie konstrukcji dachu – prace na wys. do. 9,5 m,

- Murowanie ścian – praca na wys. do ok 9,50 m,

- Wykonanie pokrycia dachu - montaż na wys. do 9,50 m,

- Wykonanie obróbek blacharskich - praca na wys. do 9,50 m.

- Wykonanie i montaż schodów,

- Zbrojenie i wykonywanie stropów.

- Instruktaż pracowników.

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawnioną osobę. Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników o zagrożeniach związanych z prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem bezpieczeństwa.

- Środki bezpieczeństwa.

Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani do używania go w trakcie prowadzenia robót.

Kierownik robót ma obowiązek do kontrolowania przestrzegania przez pracowników obowiązku używania sprzętu ochronnego.

Roboty prowadzone przy montażu konstrukcji stalowej powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Roboty te winny być prowadzone z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych zapobiegających upadkowi z wysokości.

W trakcie pracy sprzętu dźwigowego w zasięgu jego pracy winny znajdować się w jego zasięgu tylko osoby upoważnione.
Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Do obowiązków kierownika należy kontrola nad utrzymaniem porządku na placu budowy.
Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia.

Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.
Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, który w razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim służbom.

temat/obiekt/część

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWY DOMU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Adres inwestycji

ul. Ochla - Dębowa Polana, Zielona Góra działka nr 113/13 Identyfikator działki: 086201_1.0047.113/13

Inwestor

Katarzyna Świstek , ul. Dworkowa 2 / 87, 00-784 Warszawa, Grzegorz Świstek, ul. Trakt Brzeski 173, 05-077 Zakręt

Rodzaj opracowania						faza:				data:

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  | PROJEKT PODSTAWOWY |  |  |  | KWIECIEŃ 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| branża | autor/ projektant/ opracował |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
| - ARCHITE URA Projektował | mgr inż. arch. Grzegorz BUŁAWA upr. proj. 14 / SLOKK / 2014 |  |  |  |  |  |  |

# 1. Przedmiot i podstawa opracowania.

## Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót budowlanych przy zagospodarowaniu terenu pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego.

  - Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690;

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia10.07.2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego;

- Informacje techniczne od producentów.

2.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

3.	Zakres i kolejność przeprowadzenia robót budowlanych.

  - 3.1.	Przygotowanie terenu pod realizację robót:

- Przygotowanie placu budowy;

- Roboty ziemne, wykopy

  - 3.2.	Roboty rozbiórkowe.

- Brak.

### 3.3.	Roboty instalacyjne.

- Wykonanie podłączeń rur spustowych z dachu do instalacji kanalizacji deszczowej,

- Budowa studni kanalizacyjnych,

- Zabezpieczenie przewodów instalacyjnych.

- Wykonanie przyłącza wody.

- Wykonanie przyłącza elektrycznego.

### 3.4.	Prace budowlane drogowe

- Przygotowanie podbudowy pod nawierzchnie ciągów pieszych i jezdnych;

- Niwelacje terenu,

- Ukształtowanie spadków nawierzchni,

### 3.5.	Roboty montażowe i wykończeniowe.

- Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych,

- Wykonanie i uporządkowanie powierzchni zielonych,

### 3.6.	Odbiory końcowe.

4.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren przedmiotowej inwestycji, tj. działka objęta opracowaniem jest wolna od zabudowy.

5.	Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej działce nie znajdują się żadne obiekty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.

Teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed możliwością przypadkowego wjazdu pojazdów nie związanych z budową. Pracownicy budowy muszą zostać przeszkoleni z zakresu działań firmy, tras komunikacji, miejsc w których mogą przebywać oraz miejsc w których jest to zabronione z uwagi na ich bezpieczeństwo.

6.	Zagrożenia w trakcie prowadzenia robót.

Do zagrożeń w trakcie prowadzenia robót można zaliczyć:

- Wykonanie wykopów pod instalacje zewnętrzne i przyłącza,

- Transport materiałów i ich rozładunek,

- Niwelacje terenu – praca ciężkiego sprzętu,

7.	Instruktaż pracowników.

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawnioną osobę. Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników o zagrożeniach związanych z prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem bezpieczeństwa.

8.	Środki bezpieczeństwa.

Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani do używania go w trakcie prowadzenia robót.

Kierownik robót ma obowiązek do kontrolowania przestrzegania przez pracowników obowiązku używania sprzętu ochronnego.

Roboty prowadzone przy montażu konstrukcji stalowej powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Roboty te winny być prowadzone z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych zapobiegających upadkowi z wysokości.

W trakcie pracy sprzętu dźwigowego w zasięgu jego pracy winny znajdować się w jego zasięgu tylko osoby upoważnione.
Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Do obowiązków kierownika należy kontrola nad utrzymaniem porządku na placu budowy.
Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia.

Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.
Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, który w razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim służbom.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DLA PROJEKTOWANEGO DOMU

PRZY UL. OLCHA – DĘBOWA POLANA W ZIELONEJ GÓRZE NA DZIAŁCE NR 113/13

1.	Zapotrzebowanie budynku w wodę i sposób odprowadzania ścieków,

Woda zimna do budynku będzie doprowadzana z planowanego przyłącza wody zasilanego z istniejącej sieci wodociągowej. Przyłącze będzie pokrywało zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych. Przyłącze nie jest objęte przedmiotowym opracowaniem.

Odprowadzenie ścieków bytowych – do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości - poprzez zewnętrzna instalację kanalizacji sanitarnej (długość podłączenia ok. 13,6 mb od budynku do zbiornika).

2.	Emisja zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Projektowany budynek mieszkalny nie będzie emitował zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych ani płynnych.

3.	Wytwarzanie odpadów stałych, z podaniem ich rodzaju i ilości.

Odpady stałe bytowe zbierane będą w kontenerach zlokalizowanych w przeznaczonym do tego celu miejscu. Miejsce do gromadzenia odpadów usytuowano we wschodniej części terenu. Wywóz śmieci będzie odbywał tak jak dotychczas, w oparciu o umowę ze specjalistyczną firmą, która wywozić odpady na wysypisko.

W budynku nie będą wytwarzane odpady niebezpieczne, promieniotwórcze ani żadne inne, które mogły by mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i jakość środowiska.

Będą to odpady bytowe: głównie opakowania w tym papierowe i z tworzyw sztucznych, odpady kuchenne, szklane, resztki żywności itp. Ilość : około 280 kg / miesiąc (wartość obliczona wg danych GUS na rok 2019).

4.	Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

Budynek nie będzie emitował hałasu, nie będą wytwarzane w nim odpady niebezpieczne, promieniotwórcze ani żadne inne, które mogły by mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i jakość środowiska.

5.	Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana budowa budynku nie ma żadnego wpływu na istniejący drzewostan. W miejscu projektowanej budowy nie znajduje się żadne drzewo. Budynek, po za zajęciem 174,09 m2 terenu, nie będzie miał żadnego negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, okolicznej gleby ani wód – powierzchniowych i podziemnych.

Zastosowane materiały budowlane nie są szkodliwe dla środowiska, posiadają atesty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

6.	Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi i szczególnymi przepisami oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

7.	Warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodne ze szczególnymi przepisami.

Warunki ochrony przeciwpożarowej opisano w pkt. 6 opisu technicznego projektu architektoniczno– budowlanego przedmiotowej inwestycji.